Техническое задание

1. Общие сведения:

1.1. Заказчик: ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

1.2. Адрес выполнения работ: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 70-Б.

1.3. Сроки выполнения работ: с момента подписания Сторонами контракта в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней (в срок выполнения работ включается время приемки выполненных работ Заказчиком в соответствии с условиями контракта).

1.4. Выполнение работ осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е издание, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 8 июля 2002 года № 204;

- ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов»;

- ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

- Руководящим документом РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

2. Наименование и описание объекта закупки:

Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения учебного корпуса № 2 включает установку товара (оборудования), его коммутацию и проведение пусконаладочных работ.

Работы выполняются с использованием товара, предоставляемого Подрядчиком.

Требования к товару, используемому при выполнении работ, приведены в Приложении № 1-2 к документации об электронном аукционе.

3. Технические требования к системе:

Комплекс технических средств должен состоять из системы видеонаблюдения на базе IP- видеокамер и IP-видеорегистратора (NVR).

Комплекс обеспечивает круглосуточную работу всех входящих в него систем в климатических условиях объекта.

Указание в Локальной смете № 2 (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе) и рабочем проекте «Система охранного телевидения», шифр 20-03.02-СОТ (Приложение № 5 к документации об электронном аукционе) на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименование производителя приведено для обоснования расчетов и не обязывает Подрядчика использовать товары с указанными товарными знаками, знаками обслуживания, фирменными наименованиями, наименованиями производителя, при выполнении работ могут применяться эквивалентные товары.

4. Требования к выполняемым работам:

4.1. Монтаж системы видеонаблюдения осуществляется в соответствии с Локальной сметой № 2 (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе) и рабочим проектом «Система охранного телевидения», шифр 20-03.02-СОТ (Приложение № 5 к документации об электронном аукционе).

4.2. Подрядчику необходимо смонтировать камеры видеонаблюдения во внутренних коридорах, на стенах по наружному и внутреннему периметрам здания учебного корпуса № 2.

4.3. Подрядчику необходимо установить коммутаторы в здании учебного корпуса № 2 в местах, равноудаленных от камер видеонаблюдения для исключения потери или ослабления сигнала.

4.4. Подрядчику необходимо установить видеорегистратор и монитор в помещении вахты учебного корпуса № 2.

4.5. Подрядчику необходимо подключить видеокамеры к видеорегистратору через коммутаторы и выполнить пусконаладочные работы.

4.6. Подрядчику необходимо сдать Заказчику смонтированную систему видеонаблюдения полностью в работоспособном виде, готовой к немедленной эксплуатации.

Требования к товару, используемому при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара | Описание товара, используемого при выполнении работ (наименование характеристик, комплектующих) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Неизменяемый показатель (значения показателей не подлежат изменению Участником закупки) | Максимальное и/или минимальное значение изменяемого показателя (точное значение показателя устанавливает Участник закупки при выполнении работ) |
|  | ## IP-видеорегистратор «LTV RNE-641 02» или эквивалент ## Локальная смета № 2 ## Раздел 2, п. 14 | Поддерживаемые входные видеосигналы: IP; Наличие видеовыходов VGA, HDMI, HDMI (Ultra HD 4K): есть; Поддерживаемые протоколы: DDNS, DHCP, DNS, EAP-TLS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4/v6, NTP, ONVIF, PPPoE, RTP, RTCP, RTSP, SMTP, SNMPv1/v2/v3, TCP, Telnet, UDP, UPnP, 802.1X; Формат сжатия видео: H.264, H.265; Наличие режимов записи: - «Ручная установка»; - «По датчику движения»; - «По тревоге»; - «По расписанию»; Питание видеорегистратора: от однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В. | Количество подключаемых IP-камер: не менее 64; Количество портов USB 2.0: не менее 2; Количество портов USB 3.0: не менее 1; Количество портов RJ-45 с максимальной скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с: не менее 2; Количество подключаемых накопителей HDD: не менее 8; Максимальная общая скорость передачи данных видеопотока: не менее 320 Мбит/c; Максимальный поддерживаемый объем одного подключаемого накопителя HDD: не менее 8 Тбайт; Максимальная скорость записи на канал (при стандарте IP и разрешении до 8 Мп): не менее 25 кадров/с. |
|  | ## IP-видеокамера внутренняя «LTV CNE-622 41» или эквивалент ## Локальная смета № 2 ## Раздел 2, п. 17 | Тип видеокамеры: цилиндрическая, цветная; Формат передачи видеосигнала: IP; Инфракрасная подсветка: есть; Поддержка режима «День/Ночь»: есть; Тип матрицы: CMOS; Питание видеокамеры: от источника постоянного тока с выходным напряжением 12 В; Возможность питания видеокамеры по витой паре (РoЕ): есть; Наличие интерфейса RJ-45: есть. | Разрешающая способность: не менее 1920 х 1080 пикселей; Диагональ матрицы в видиконовых дюймах: не менее 1/3,2"; Минимальный порог чувствительности камеры при передаче цветного изображения при диафрагме объектива F/2.0: не более 0,046 лк; Максимальная дальность инфракрасной подсветки: не менее 20 м; Фокусное расстояние объектива камеры: не более 2,8 мм; Угол обзора по горизонтали: не менее 93,7º; Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015): не ниже IP67. |
|  | ## IP-видеокамера внешняя «LTV CNE-922 41» или эквивалент ## Локальная смета № 2 ## Раздел 2, п. 18 | Тип видеокамеры: купольная, цветная; Формат передачи видеосигнала: IP; Инфракрасная подсветка: есть; Поддержка режима «День/Ночь»: есть; Тип матрицы: CMOS; Питание видеокамеры: от источника постоянного тока с выходным напряжением 12 В; Возможность питания видеокамеры витой паре (РoЕ): есть; Наличие интерфейса RJ-45: есть. | Разрешающая способность: не менее 1920 х 1080 пикселей; Диагональ матрицы в видиконовых дюймах: не менее 1/3,2"; Минимальный порог чувствительности камеры при передаче цветного изображения при диафрагме объектива F/2.0: не более 0,046 лк; Максимальная дальность инфракрасной подсветки: не менее 20 м; Фокусное расстояние объектива камеры: не более 2,8 мм; Угол обзора по горизонтали: не менее 93,7º; Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015): не ниже IP67. |
|  | ## Коммутатор «LTV NSF-0908 96» или эквивалент ## Локальная смета № 2 ## Раздел 2, п. 19 | Поддержка стандартов питания PoE, PoE+ (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at): есть; Защита цепи питания и питаемых устройств PoE: есть; Автоматическое обнаружение и определение класса питаемых устройств PoE: есть. | Количество портов RJ-45 с максимальной скоростью передачи данных 10/100 Мбит/с: не менее 8; Количество uplink-портов RJ-45 с максимальной скоростью передачи данных 100 Мбит/с: не менее 1; Максимальная внутренняя пропускная способность: не менее 1,8 Гбит/с; Максимальная выдаваемая мощность на 1 порт: не менее 30 Вт; Максимальная суммарная выдаваемая мощность: не менее 96 Вт. |
|  | ## Коробка ответвительная «DKC» или эквивалент ## Локальная смета № 2 ## Раздел 3, п. 21 | Высота: 100 мм; Ширина: 100 мм; Глубина: 50 мм; Количество вводов: 6; Способ монтажа: открытый. | Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015): не ниже IP54. |
|  | Монитор «AOC E2270SWHN» или эквивалент ## Локальная смета № 2 ## Раздел 2, п. 16 | Широкоформатный экран: есть; Входы: HDMI, VGA (D-Sub). | Тип матрицы: TN или IPS; Разрешение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей; Яркость: не менее 200 кд/м2; Размер диагонали: не менее 21,5 дюйма; Контрастность: не менее 700:1; Время отклика: не более 5 мс; Максимальное количество цветов: не менее 16,7 млн; Потребляемая мощность в рабочем режиме: не более 19 Вт; Частота обновления кадров при максимальном разрешении: не менее 50 Гц. |
|  | Жесткий диск (HDD) «Toshiba HDWE160UZSVA» или эквивалент ## Локальная смета № 2 ## Раздел 2, п. 15 | Вид накопителя: HDD; # Форм-фактор: 3.5"; # Интерфейс подключения: SATA 6 Гбит/с; # Совместим с товаром, указанным в позиции № 1 данного Приложения (IP-видеорегистратор «LTV RNE-641 02» или эквивалент). | Максимальная скорость передачи данных: не менее 200 Мбайт/с; Объем буферной памяти: не менее 128 Мбайт; Скорость вращения шпинделя: не менее 7200 об/мин; Объем HDD: не менее 6 Тбайт. |
|  | Розетка «ERO11-K01-16-D» или эквивалент ## Локальная смета № 2 Раздел 3, п. 22 | Тип изделия: одноместная, стационарная, разборная; Наличие шторок: без шторок; Способ монтажа: для открытой установки; Число полюсов: 2; Заземляющий контакт: есть; Номинальное напряжение: 250 В; Номинальный ток: 16 А; # Соответствует ГОСТ IEC 60884-1-2013 «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний». | Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015): не ниже IP20. |
|  | Трубы гибкие гофрированные легкие ## Локальная смета № 2 Раздел 3, п. 23 | Диаметр: 16 мм; Цвет: серый; Материал: полиэтилен низкого давления (ПНД); Протяжная проволока: есть; Не распространяет горение (по ГОСТ Р 53313-2009). | Диапазон температур монтажа: - нижняя граница: не более -5 °С; - верхняя граница: не менее +60 °С; Диэлектрическая прочность: не менее 2000 В. |
|  | Трубы полиэтиленовые ## Локальная смета № 2 Раздел 3 п. 24 | Назначение изделия: прокладка электропроводки открытого и скрытого (в стяжке) способа по полам и стенам жилых, общественных и производственных зданий, а также в грунте; Материал: полиэтилен низкого давления (ПНД); Диаметр: 110 мм; Не распространяет горение (по ГОСТ Р 53313-2009). | Диапазон температур монтажа: - нижняя граница: не более -5 °С; - верхняя граница: не менее +60 °С; Диэлектрическая прочность: не менее 2000 В. |
|  | Скоба однолапковая ## Локальная смета № 2 Раздел 3, п. 25 | Назначение изделия: для прокладки и фиксации кабелей, проводов, металлорукавов, трубопроводов, труб ПВХ и гофротруб к стенам, потолку и другим строительным конструкциям; Материал: сталь оцинкованная; Диаметр внутренний: в диапазоне от 16 до 17 мм. | ХХХХХХХХХХХХХХХХ |
|  | Кабель (витая пара) ## Локальная смета № 2 Раздел 3, п. 26 | Конструкция кабеля: U/UTP; Категория: 5e; Исполнение в части показателей пожарной безопасности: категория А; Материал оболочки: поливинилхлоридный пластикат PVC; Число парных скруток: 4; Число токопроводящих жил в парной скрутке: 2; Номинальный диаметр токопроводящих жил: 0,52 мм; # Соответствует ГОСТ Р 54429-2011 «Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия». | ХХХХХХХХХХХХХХХХ |
|  | Кабель силовой ВВГ 3х1,5 ## Локальная смета № 2 Раздел 3, п. 27 | Марка кабеля: ВВГ; Материал токопроводящих жил: медные токопроводящие жилы; Конструктивное исполнение токопроводящих жил: однопроволочное; Число токопроводящих жил: 3; Номинальное сечение токопроводящих жил: 1,5 мм2; # Номинальное напряжение U0/U: 0,6/1 кВ; # Соответствует: # - ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»; - ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». | ХХХХХХХХХХХХХХХХ |
|  | ## Джек RJ-45 8P8C CAT 5e «REXANT» или эквивалент ## Локальная смета № 2 Раздел 3, п. 20 | # Назначение изделия: для соединения телекоммуникационного оборудования: компьютеры, офисные АТС, сетевые коммутаторы, концентраторы, коммутационные панели, маршрутизаторы, патч-панели, сетевые карты, а также другого оборудования, имеющего гнездо разъема 8P8C; Разъем: RJ-45 - 8 Position 8 Contact (Male). | ХХХХХХХХХХХХХХХХ |
|  | Кабель HDMI-HDMI ## Локальная смета № 2 Раздел 3, п. 28 | Поддержка стандарта HDMI 1.4: есть; Ферритовые фильтры: есть; Разъём 1: 19-контактный HDMI (Male); Разъём 2: 19-контактный HDMI (Male). | Длина: не менее 1,0 м, но не более 1,5 м. |
|  | Пена монтажная противопожарная полиуретановая «NULLIFIRE» или эквивалент ## Локальная смета № 2 Раздел 3, п. 29 | Назначение изделия: изоляция оконных и дверных рам, монтаж оконных и дверных рам и подоконников, заполнение полостей, заделка отверстий в конструкциях крыш и изоляционных материалах, создание звуконепроницаемых перегородок, заполнение пустот вокруг труб, изоляция стеновых панелей и кровельной черепицы; Основа: полиуретан; Вид адаптера: для пистолета; Тара: аэрозольная упаковка; # Группа горючести материалов (по ГОСТ 30244-94): В1 | Объем тары: не менее 750 мл; Диапазон термостойкости затвердевшей пены: - нижняя граница: не более -40°С; - верхняя граница: не менее +90°С. |

Товары должны быть новыми (товары, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).