Техническое задание

| Наименование работ | Технические характеристики работы | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Выполнение выборочного капитального ремонта кровли и фасада нежилого помещения № 3 (Административное здание), расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 10 | 1. Выполнение работ осуществляется в соответствии с настоящим техническим заданием и: - Проектом договора (Приложение № 1 к документации об аукционе); - Требованиями к товару, используемому при выполнении работ (Приложение № 2-2 к документации об аукционе); - Локальным сметным расчетом № 02-01-01 (Приложение № 5 к документации об аукционе); - Рабочей документацией (шифр: 0834/20-2-АС) (Приложение № 6 к документации об аукционе); - Проектной документацией (шифр: 0834/20-2-КР) (Приложение № 7 к документации об аукционе); - Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ; - Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - Сводом правил СП 17.13330.2017 «Кровли». Актуализированная редакция СНиП II-26-76; - Сводом правил СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87; - Сводом правил СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства»; - Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте». 2. Товары и материалы, используемые при выполнении работ, соответствуют: – Требованиям к товару, используемому при выполнении работ (Приложение № 2-2 к документации об аукционе); - Локальному сметному расчету № 02-01-01 (Приложение № 5 к документации об аукционе); - Рабочей документации (шифр: 0834/20-2-АС) (Приложение № 6 к документации об аукционе); - Проектной документации (шифр: 0834/20-2-КР) (Приложение № 7 к документации об аукционе). 3. Место выполнения работ: нежилое помещение № 3 (Административное здание), расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 10. 4. В случае указания в Локальном сметном расчете № 02-01-01 (Приложение № 5 к документации об аукционе), Рабочей документации (шифр: 0834/20-2-АС) (Приложение № 6 к документации об аукционе), Проектной документации (шифр: 0834/20-2-КР) (Приложение № 7 к документации об аукционе), Заключении по обследованию объекта (шифр: 0834/20-2) (Приложение № 8 к документации об аукционе) на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименование производителя, данные указания приведены для обоснования расчетов и не обязывают Подрядчика использовать товары (материалы) с указанными товарными знаками, знаками обслуживания, фирменными наименованиями, наименованиями производителей, при выполнении работ могут применяться эквивалентные товары (материалы). | На основании Локального сметного расчета № 02-01-01 (Приложение № 5 к документации об аукционе) |

Требования к товару, используемому при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара | Описание товара, используемого при выполнении работ (наименование характеристик, комплектующих) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Неизменяемый показатель | Максимальное и/или минимальное значение изменяемого показателя (точное значение показателя устанавливает Подрядчик при выполнении работ) |
| 1. | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий «Бикрост: ХПП» или эквивалент Локальная смета № 02-01-01, п. 15 | Назначение: для устройства пароизоляционного слоя многослойного кровельного ковра; Вид основного компонента покровного состава: битумный (наплавляемый); Вид основы: стекловолокнистая (стеклохолст); Вид защитного слоя: материал с пленкой; Группа горючести (по ГОСТ 30244-94): Г4; Группа воспламеняемости (по ГОСТ 30402-96): В3; Группа распространения пламени (по ГОСТ 30444-97): РП4; Соответствует требованиям: - ГОСТ 30547-97 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия»; - ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) «Материалы гибкие рулонные кровельные битумосодержащие. Общие технические условия». | Максимальная сила растяжения в продольном направлении (по ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)): не менее 500 Н/50 мм. |
| 2. | Плиты минераловатные теплоизоляционные двухслойные «ТЕХНОРУФ двухслойная» или эквивалент Локальная смета № 02-01-01, п. 18 | Марка по плотности (нижний слой): ПЖ - 120; Марка по плотности (верхний слой): ППЖ - 180; Номинальное значение толщины (нижний слой): 100 мм; Номинальное значение толщины (верхний слой): 50 мм; Соответствует требованиям ГОСТ 9573-2012 «Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия». | ХХХХХХХХХХХХ |
| 3. | Гравий керамзитовый М 600, фракция 10-20 мм Локальная смета № 02-01-01, п. 20 | Марка по насыпной плотности: М600; Фракция гравия керамзитового: от 10 до 20 мм; Соответствует требованиям ГОСТ 32496-2013 «Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия». | ХХХХХХХХХХХХ |
| 4. | Аэратор пластиковый для плоских кровель Локальная смета № 02-01-01, п. 28 | Назначение: вентиляция подкровельного пространства; Материал изделия: ударопрочный пластик. | Диаметр влагоотводящей трубы: - вход: не менее 160 мм; - выход: не менее 110 мм; Диаметр «юбки» изделия: не менее 430 мм; Высота изделия: не менее 450 мм. |
| 5. | Кровельный рулонный материал для устройства верхнего слоя многослойного кровельного ковра «Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый» или эквивалент Локальная смета № 02-01-01, п. 30, п. 35 | Назначение: для устройства верхнего слоя многослойного кровельного ковра; Вид основы: из полимерных волокон; Вид основного компонента покровного состава: битумно-полимерный (наплавляемый); Вид защитного слоя: материал с посыпкой (крупнозернистой); Группа горючести (по ГОСТ 30244-94): Г4; Группа воспламеняемости (по ГОСТ 30402-96): В3; Группа распространения пламени (по ГОСТ 30444-97): РП4; Соответствует требованиям: - ГОСТ 30547-97 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия»; - ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) «Материалы гибкие рулонные кровельные битумосодержащие. Общие технические условия». | Максимальная сила растяжения в продольном направлении (по ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)): не менее 800 Н/50 мм; Максимальная сила растяжения в поперечном направлении (по ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)): не менее 600 Н/50 мм; Предельное значение температуры гибкости (по ГОСТ EN 1109-2011): не выше -25°С; Предельное значение теплостойкости (по ГОСТ EN 1110-2011): не ниже +100 °С. |
| 6. | Кровельный рулонный материал для устройства нижнего слоя многослойного кровельного ковра «Унифлекс: ВЕНТ ЭПВ» или эквивалент Локальная смета № 02-01-01, п. 31 | Назначение: для устройства нижнего слоя многослойного кровельного ковра; Вид основы: из полимерных волокон; Вид основного компонента покровного состава: битумно-полимерный (наплавляемый); Вид защитного слоя: материал с пленкой; Группа горючести (по ГОСТ 30244-94): Г4; Группа воспламеняемости (по ГОСТ 30402-96): В3; Группа распространения пламени (по ГОСТ 30444-97): РП4; Соответствует требованиям: - ГОСТ 30547-97 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия»; - ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) «Материалы гибкие рулонные кровельные битумосодержащие. Общие технические условия». | Максимальная сила растяжения в продольном направлении (по ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)): не менее 700 Н/50 мм; Максимальная сила растяжения в поперечном направлении (по ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)): не менее 550 Н/50 мм; Предельное значение температуры гибкости (по ГОСТ EN 1109-2011): не выше -20 °С; Предельное значение теплостойкости (по ГОСТ EN 1110-2011): не ниже +100 °С. |
| 7. | Кирпич силикатный полнотелый утолщенный Локальная смета № 02-01-01, п. 60 | Условное обозначение изделия: СУЛПо; Номинальная длина: 250 мм; Номинальная ширина: 120 мм; Номинальная высота: 88 мм; Соответствует требованиям ГОСТ 379-2015 «Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия». | Марка по прочности: не ниже М125. |
| 8. | Смеси сухие ремонтные тиксотропные, безусадочные, быстротвердеющие Локальная смета № 02-01-01, п. 67, п. 71 | Назначение: ремонт поврежденных и разрушенных элементов бетонных и железобетонных конструкций; Вяжущий материал: портландцемент; Тип фибронаполнителя: полимерный; Соответствует требованиям ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия». | Марка бетона по водонепроницаемости (по ГОСТ 12730.5-2018): не ниже W16; Марка бетона по морозостойкости: не ниже F300; Прочность на сжатие в возрасте 28 суток: не менее 60 МПа; Прочность сцепления с основанием (адгезия) в возрасте 28 суток: не менее 2,0 МПа; Класс прочности на сжатие (по ГОСТ 26633-2015): не ниже В60. |
| 9. | Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая для чистовой отделки тиксотропного типа «MasterEmaco N 900 (EMACO 90)» или эквивалент Локальная смета № 02-01-01, п. 87 | Назначение: ремонт поврежденных и разрушенных элементов бетонных и железобетонных конструкций; Вяжущий материал: портландцемент; Тип фибронаполнителя: полимерный; Соответствует требованиям: - ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия»; - ГОСТ 33699-2015 «Смеси сухие строительные шпатлевочные на цементном вяжущем. Технические условия». | Марка бетона по водонепроницаемости (по ГОСТ 12730.5-2018): не ниже W12; Марка бетона по морозостойкости: не ниже F300; Прочность на сжатие в возрасте 28 суток: не менее 40 МПа; Прочность сцепления с основанием (адгезия) в возрасте 28 суток: не менее 1,5 МПа. |

Применяемые при выполнении работ товары должны быть новыми (товары, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).