Техническое задание

- Наименование и описание предмета закупки:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. | Описание предмета закупки (наименование характеристик, комплектующих) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Неизменяемый показатель (значения показателей не подлежат изменению Участником закупки) | Максимальное и/или минимальное значение изменяемого показателя (точное значение показателя устанавливает Участник закупки) |
| 1. | Компьютер № 1 | 43 | Шт | 1. Системный блок: |  |
|  |  |  |  | 1.1. Корпус: |  |
|  |  |  |  | Типоразмер: Midi-Tower; Дополнительный вентилятор охлаждения: есть; Размер дополнительного вентилятора охлаждения: 120 мм х 120 мм; Материал корпуса: сталь; Наличие аудио входа/выхода на лицевой панели: есть. | Количество внутренних 3.5" отсеков для фиксированных HDD: не менее 2; Толщина стенок: не менее 0,5 мм; Количество дополнительных вентиляторов охлаждения: не менее 1; Количество разъемов USB Type A версии 3.1 на лицевой панели: не менее 2. |
|  |  |  |  | 1.2. Блок питания: |  |
|  |  |  |  | Расположение блока питания: горизонтальное; Поддержка стандарта 80 PLUS: есть; Охлаждение блока питания: 1 вентилятор размером 120 мм х 120 мм (на нижней стенке). | Мощность: не менее 500 Вт; Количество разъемов питания SATA: не менее 4. |
|  |  |  |  | 1.3. Материнская плата: |  |
|  |  |  |  | Поддержка многоядерных процессоров: есть; Тип памяти: DDR4; Поддержка PCI Express 3.0: есть; Поддержка двухканального режима памяти: есть; Наличие слота М.2: есть; Интегрировано: - звуковая карта; - контроллер Ethernet – 10/100/1000 Мбит/с; Разъемы на задней панели: - аудио вход/выход; - RJ-45; - VGA (D-Sub), HDMI. | Количество слотов PCI-E x1: не менее 1; Количество слотов PCI-E x16: не менее 1; Максимальный объем памяти: не менее 32 Гбайт; Количество слотов памяти: не менее 2; Максимальная частота памяти: не менее 2666 МГц; Количество разъемов SATA 6 Гбит/с: не менее 2; Количество разъемов USB Type A версии 3.0 на задней панели: не менее 2; Общее количество разъемов USB Type A на задней панели: не менее 4. |
|  |  |  |  | 1.4. Процессор: |  |
|  |  |  |  | Интегрированное графическое ядро: есть; Наличие активного охлаждения: есть; Тип поддерживаемой памяти: DDR4; Количество каналов памяти: 2. | Количество ядер: не менее 2; Тактовая частота (номинальная, при настройках программы управления материнской платы по умолчанию, без учета технологий автоматического увеличения частоты ядер): не менее 3700 МГц; Техпроцесс: не более 14 нм; Объем кэша L2: не менее 512 Кбайт; Объем кэша L3: не менее 4 Мбайт; Максимальная частота памяти: не менее 2666 МГц. |
|  |  |  |  | 1.5. Оперативная память: |  |
|  |  |  |  | Объем оперативной памяти: 2 модуля по 8 Гбайт; Тип: DDR4. | Тактовая частота: не менее 2666 МГц. |
|  |  |  |  | 1.6. Накопитель: |  |
|  |  |  |  | Вид накопителя: SSD. | Объем SSD: не менее 240 Гбайт. |
|  |  |  |  | 2. Клавиатура: |  |
|  |  |  |  | Конструкция клавиатуры: классическая; Интерфейс подключения: USB. | Общее количество клавиш: не менее 107; Длина провода: не менее 1,8 м. |
|  |  |  |  | 3. Мышь: |  |
|  |  |  |  | Проводная, черная, трехкнопочная, с колесом прокрутки, оптическая; Интерфейс подключения: USB. | Разрешение оптического сенсора: не менее 800 dpi; Длина провода: не менее 1,8 м. |
|  |  |  |  | 4. Сетевой фильтр: |  |
|  |  |  |  | Наличие заземления: есть; Длина кабеля: 3 м; Наличие выключателя на корпусе: есть; Наличие защиты от короткого замыкания: есть; Тип входных разъемов питания (по ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75)): розетка двухполюсная с боковыми заземляющими контактами, стандарт С 2а; Тип выходных разъемов питания (по ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75)): вилка двухполюсная с боковыми заземляющими контактами, стандарт С 2b. | Количество розеток: не менее 5. |
|  |  |  |  | 5. Монитор: |  |
|  |  |  |  | Широкоформатный экран: есть; Тип матрицы экрана: IPS; Входы: HDMI, VGA (D-Sub); В комплекте: - Кабель питания; - Кабель HDMI (Male) – HDMI (Male) (длина 1,8 м); - Кабель VGA (Male) – VGA (Male) (длина 1,8 м). | Размер диагонали: не менее 23 дюймов; Разрешение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей; Яркость: не менее 250 кд/м2; Контрастность: не менее 1000:1; Время отклика: не более 5 мс; Максимальное количество цветов: не менее 16,7 млн. |
|  |  |  |  | 6. Предустановленная лицензионная операционная система: |  |
|  |  |  |  | - предназначена для установки на рабочие станции (стационарные персональные компьютеры, подключаемые к локальной вычислительной сети); - допускает коммерческое использование; - обеспечивает возможность присоединения к домену и/или службе каталогов, включая службу каталогов Active Directory, с полной поддержкой средств централизованного управления через групповые политики; - включает возможность использования интернет-браузера с поддержкой HTML5 и протокола Secure Sockets Layer (SSL); - обеспечивает полную поддержку современных стандартов, в том числе стандарта чтения DVD-дисков UDF 2.60, стандарта форматирования записываемых DVD для файловой системы FAT32, интерфейса DirectX 12, а также стандартов Infrared Data Association (IrDA), стандарта беспроводной связи IEEE 802.11, «Wi-Fi», Universal Serial Bus 3.2 (USB 3.2) и шины IEEE1394; - поддерживает средства шифрования жестких дисков и переносных носителей информации, в том числе с интерфейсом USB; - включает возможность использования пользовательского интерфейса на разных языках (включая русский и английский языки); - включает возможность использования компонентов ActiveX без использования эмуляторов; - возможность многократной активации ключа: есть; - срок действия лицензии на использование операционной системы: бессрочная. | XXXXXXXXXXX |
| 2. | Компьютер № 2 | 10 | Шт | 1. Системный блок: |  |
|  |  |  |  | 1.1. Корпус: |  |
|  |  |  |  | Типоразмер: Midi-Tower; Дополнительный вентилятор охлаждения: есть; Размер дополнительного вентилятора охлаждения: 120 мм х 120 мм; Материал корпуса: сталь; Наличие аудио входа/выхода на лицевой панели: есть. | Количество внутренних 3.5" отсеков для фиксированных HDD: не менее 2; Толщина стенок: не менее 0,5 мм; Количество дополнительных вентиляторов охлаждения: не менее 1; Количество разъемов USB Type A версии 3.1 на лицевой панели: не менее 2. |
|  |  |  |  | 1.2. Блок питания: |  |
|  |  |  |  | Расположение блока питания: горизонтальное; Поддержка стандарта 80 PLUS: есть; Охлаждение блока питания: 1 вентилятор (на нижней стенке). | Мощность: не менее 600 Вт; Количество разъемов питания SATA: не менее 4; Размер вентилятора: 120 мм х 120 мм или 140 мм х 140 мм. |
|  |  |  |  | 1.3. Материнская плата: |  |
|  |  |  |  | Поддержка многоядерных процессоров: есть; Тип памяти: DDR4; Поддержка PCI Express 3.0: есть; Поддержка двухканального режима памяти: есть; Наличие разъема М.2: есть; Интегрировано: - звуковая карта; - контроллер Ethernet – 10/100/1000 Мбит/с; Разъемы на задней панели: - аудио вход/выход; - RJ-45; - VGA (D-Sub), HDMI. | Количество слотов PCI-E x1: не менее 2; Количество слотов PCI-E x16: не менее 1; Максимальный объем памяти: не менее 32 Гбайт; Количество слотов памяти: не менее 2; Максимальная частота памяти: не менее 2666 МГц; Количество разъемов SATA 6 Гбит/с: не менее 4; Количество разъемов USB Type A версии 3.0 на задней панели: не менее 2; Общее количество разъемов USB Type A на задней панели: не менее 4. |
|  |  |  |  | 1.4. Процессор: |  |
|  |  |  |  | Интегрированное графическое ядро: есть; Наличие активного охлаждения: есть; Тип поддерживаемой памяти: DDR4; Количество каналов памяти: 2. | Количество ядер: не менее 4; Тактовая частота (номинальная, при настройках программы управления материнской платы по умолчанию, без учета технологий автоматического увеличения частоты ядер): не менее 3600 МГц; Техпроцесс: не более 14 нм; Объем кэша L2: не менее 1 Мбайт; Объем кэша L3: не менее 6 Мбайт; Максимальная частота памяти: не менее 2666 МГц. |
|  |  |  |  | 1.5. Оперативная память: |  |
|  |  |  |  | Объем оперативной памяти: 2 модуля по 8 Гбайт; Тип: DDR4. | Тактовая частота: не менее 2666 МГц. |
|  |  |  |  | 1.6. Накопитель № 1: |  |
|  |  |  |  | Вид накопителя: SSD. | Объем SSD: не менее 240 Гбайт. |
|  |  |  |  | 1.7 Накопитель № 2: |  |
|  |  |  |  | Вид накопителя: HDD; Форм-фактор: 3.5"; Интерфейс подключения: SATA 6 Гбит/с; Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин. | Объем HDD: не менее 1000 Гбайт; Объем буферной памяти: не менее 64 Мбайт. |
|  |  |  |  | - Клавиатура: |  |
|  |  |  |  | Конструкция клавиатуры: классическая; Интерфейс подключения: USB. | Общее количество клавиш: не менее 107; Длина кабеля: не менее 1,8 м. |
|  |  |  |  | 3. Мышь: |  |
|  |  |  |  | Проводная, черная, трехкнопочная, с колесом прокрутки, оптическая; Интерфейс подключения: USB. | Разрешение оптического сенсора: не менее 800 dpi; Длина кабеля: не менее 1,8 м. |
|  |  |  |  | 4. Сетевой фильтр: |  |
|  |  |  |  | Наличие заземления: есть; Длина кабеля: 3 м; Наличие выключателя на корпусе: есть; Наличие защиты от короткого замыкания: есть; Тип входных разъемов питания (по ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75)): розетка двухполюсная с боковыми заземляющими контактами, стандарт С 2а; Тип выходных разъемов питания (по ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75)): вилка двухполюсная с боковыми заземляющими контактами, стандарт С 2b. | Количество розеток: не менее 5. |
|  |  |  |  | 5. Монитор: |  |
|  |  |  |  | Широкоформатный экран: есть; Тип матрицы экрана: IPS; Входы: VGA (D-Sub), HDMI. В комплекте: - Кабель питания; - Кабель HDMI (Male) – HDMI (Male) (длина 1,8 м); - Кабель VGA (Male) – VGA (Male) (длина 1,8 м). | Размер диагонали: не менее 23 дюймов; Разрешение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей; Яркость: не менее 250 кд/м2; Контрастность: не менее 1000:1; Время отклика: не более 5 мс; Максимальное количество цветов: не менее 16,7 млн. |
|  |  |  |  | 6. Предустановленная лицензионная операционная система: |  |
|  |  |  |  | - предустановлена на накопитель № 1 (пп. 1.6.); - предназначена для установки на рабочие станции (стационарные персональные компьютеры, подключаемые к локальной вычислительной сети); - допускает коммерческое использование; - обеспечивает возможность присоединения к домену и/или службе каталогов, включая службу каталогов Active Directory, с полной поддержкой средств централизованного управления через групповые политики; - включает возможность использования интернет-браузера с поддержкой HTML5 и протокола Secure Sockets Layer (SSL); - обеспечивает полную поддержку современных стандартов, в том числе стандарта чтения DVD-дисков UDF 2.60, стандарта форматирования записываемых DVD для файловой системы FAT32, интерфейса DirectX 12, а также стандартов Infrared Data Association (IrDA), стандарта беспроводной связи IEEE 802.11, «Wi-Fi», Universal Serial Bus 3.2 (USB 3.2) и шины IEEE1394; - поддерживает средства шифрования жестких дисков и переносных носителей информации, в том числе с интерфейсом USB; - включает возможность использования пользовательского интерфейса на разных языках (включая русский и английский языки); - включает возможность использования компонентов ActiveX без использования эмуляторов; - возможность многократной активации ключа: есть; 11) срок действия лицензии на использование операционной системы: бессрочная. | XXXXXXXXXXX |
| 3. | Компьютер № 3 | 18 | Шт. | 1. Системный блок: |  |
|  |  |  |  | 1.1. Корпус: |  |
|  |  |  |  | Типоразмер: Midi-Tower; Дополнительный вентилятор охлаждения: есть; Размер дополнительного вентилятора охлаждения: 120 мм х 120 мм; Материал корпуса: сталь; Наличие аудио входа/выхода на лицевой панели: есть. | Количество внутренних 3.5" отсеков для фиксированных HDD: не менее 2; Толщина стенок: не менее 0,5 мм; Количество дополнительных вентиляторов охлаждения: не менее 1; Количество разъемов USB Type A версии 3.1 на лицевой панели: не менее 2. |
|  |  |  |  | 1.2. Блок питания: |  |
|  |  |  |  | Расположение блока питания: горизонтальное; Поддержка стандарта 80 PLUS: есть; Охлаждение блока питания: 1 вентилятор (на нижней стенке). | Мощность: не менее 650 Вт; Количество разъемов питания SATA: не менее 4; Размер вентилятора: 120 мм х 120 мм или 140 мм х 140 мм. |
|  |  |  |  | 1.3. Материнская плата: |  |
|  |  |  |  | Поддержка многоядерных процессоров: есть; Тип памяти: DDR4; Поддержка PCI Express 3.0: есть; Поддержка двухканального режима памяти: есть; Наличие разъема М.2: есть; Интегрировано: - звуковая карта; - контроллер Ethernet – 10/100/1000 Мбит/с; Разъемы на задней панели: - аудио вход/выход; - RJ-45; - VGA (D-Sub), HDMI. | Количество слотов PCI-E x1: не менее 2; Количество слотов PCI-E x16: не менее 1; Максимальный объем памяти: не менее 32 Гбайт; Количество слотов памяти: не менее 2; Максимальная частота памяти: не менее 2666 МГц; Количество разъемов SATA 6 Гбит/с: не менее 4; Количество разъемов USB Type A версии 3.0 на задней панели: не менее 2; Общее количество разъемов USB Type A на задней панели: не менее 4. |
|  |  |  |  | 1.4. Процессор: |  |
|  |  |  |  | Наличие активного охлаждения: есть; Тип поддерживаемой памяти: DDR4; Количество каналов памяти: 2. | Количество ядер: не менее 4; Тактовая частота (номинальная, при настройках программы управления материнской платы по умолчанию, без учета технологий автоматического увеличения частоты ядер): не менее 3600 МГц; Техпроцесс: не более 14 нм; Объем кэша L2: не менее 1 Мбайт; Объем кэша L3: не менее 8 Мбайт; Максимальная частота памяти: не менее 2666 МГц. |
|  |  |  |  | 1.5. Видеоадаптер: |  |
|  |  |  |  | Интерфейс подключения: PCI-E x16; Версия PCI Express: 3.0; Активное охлаждение: есть; Поддержка DirectX версии 12.0: есть; Разъемы для подключения монитора: DisplayPort, HDMI, DVI-D. | Объем видеопамяти: не менее 2 Гбайт; Разрядность шины видеопамяти: не менее 64 бит; Частота видеопамяти: не менее 6000 МГц; Частота графического процессора: не менее 1200 МГц; Поддержка версии OpenGL: не ниже 4.5; Техпроцесс: не более 14 нм; Тип видеопамяти: GDDR5 или GDDR6; Количество вентиляторов охлаждения: не менее 1; Количество одновременно поддерживаемых мониторов: не менее 3. |
|  |  |  |  | 1.6. Оперативная память: |  |
|  |  |  |  | Объем оперативной памяти: 2 модуля по 8 Гбайт; Тип: DDR4. | Тактовая частота: не менее 2666 МГц. |
|  |  |  |  | 1.7. Накопитель № 1: |  |
|  |  |  |  | Вид накопителя: SSD. | Объем SSD: не менее 240 Гбайт; |
|  |  |  |  | 1.8. Накопитель № 2: |  |
|  |  |  |  | Вид накопителя: HDD; Форм-фактор: 3.5"; Интерфейс подключения: SATA 6 Гбит/с; Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин. | Объем HDD: не менее 1000 Гбайт; Объем буферной памяти: не менее 64 Мбайт. |
|  |  |  |  | 2. Клавиатура: |  |
|  |  |  |  | Конструкция клавиатуры: классическая; Интерфейс подключения: USB. | Общее количество клавиш: не менее 107; Длина кабеля: не менее 1,8 м. |
|  |  |  |  | 3. Мышь: |  |
|  |  |  |  | Проводная, черная, трехкнопочная, с колесом прокрутки, оптическая; Интерфейс подключения: USB. | Разрешение оптического сенсора: не менее 800 dpi; Длина кабеля: не менее 1,8 м. |
|  |  |  |  | 4. Сетевой фильтр: |  |
|  |  |  |  | Наличие заземления: есть; Длина кабеля: 3 м; Наличие выключателя на корпусе: есть; Наличие защиты от короткого замыкания: есть; Тип входных разъемов питания (по ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75)): розетка двухполюсная с боковыми заземляющими контактами, стандарт С 2а; Тип выходных разъемов питания (по ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75)): вилка двухполюсная с боковыми заземляющими контактами, стандарт С 2b. | Количество розеток: не менее 5. |
|  |  |  |  | 5. Монитор: |  |
|  |  |  |  | Широкоформатный экран: есть; Тип матрицы экрана: IPS; Входы: VGA (D-Sub), HDMI. В комплекте: - Кабель питания; - Кабель HDMI (Male) – HDMI (Male) (длина 1,8 м); - Кабель VGA (Male) – VGA (Male) (длина 1,8 м). | Размер диагонали: не менее 23 дюймов; Разрешение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей; Яркость: не менее 250 кд/м2; Контрастность: не менее 1000:1; Время отклика: не более 5 мс; Максимальное количество цветов: не менее 16,7 млн. |
|  |  |  |  | - Предустановленная лицензионная операционная система: |  |
|  |  |  |  | - предустановлена на накопитель № 1 (пп. 1.7.); - предназначена для установки на рабочие станции (стационарные персональные компьютеры, подключаемые к локальной вычислительной сети); - допускает коммерческое использование; - обеспечивает возможность присоединения к домену и/или службе каталогов, включая службу каталогов Active Directory, с полной поддержкой средств централизованного управления через групповые политики; - включает возможность использования интернет-браузера с поддержкой HTML5 и протокола Secure Sockets Layer (SSL); - обеспечивает полную поддержку современных стандартов, в том числе стандарта чтения DVD-дисков UDF 2.60, стандарта форматирования записываемых DVD для файловой системы FAT32, интерфейса DirectX 12, а также стандартов Infrared Data Association (IrDA), стандарта беспроводной связи IEEE 802.11, «Wi-Fi», Universal Serial Bus 3.2 (USB 3.2) и шины IEEE1394; - поддерживает средства шифрования жестких дисков и переносных носителей информации, в том числе с интерфейсом USB; - включает возможность использования пользовательского интерфейса на разных языках (включая русский и английский языки); - включает возможность использования компонентов ActiveX без использования эмуляторов; - возможность многократной активации ключа: есть; - срок действия лицензии на использование операционной системы: бессрочная. | XXXXXXXXXXX |
| 4. | Компьютер № 4 | 1 | Шт | 1. Системный блок: |  |
|  |  |  |  | 1.1. Корпус: |  |
|  |  |  |  | Типоразмер: Midi-Tower; Дополнительный вентилятор охлаждения: есть; Размер дополнительного вентилятора охлаждения: 120 мм х 120 мм; Материал корпуса: сталь; Наличие аудио входа/выхода на лицевой панели: есть. | Количество внутренних 3.5" отсеков для фиксированных HDD: не менее 2; Толщина стенок: не менее 0,5 мм; Количество дополнительных вентиляторов охлаждения: не менее 1; Количество разъемов USB Type A версии 3.1 на лицевой панели: не менее 2. |
|  |  |  |  | 1.2. Блок питания: |  |
|  |  |  |  | Расположение блока питания: горизонтальное; Поддержка стандарта 80 PLUS: есть; Охлаждение блока питания: 1 вентилятор (на нижней стенке). | Мощность: не менее 650 Вт; Количество разъемов питания SATA: не менее 4; Размер вентилятора: 120 мм х 120 мм или 140 мм х 140 мм. |
|  |  |  |  | 1.3. Материнская плата: |  |
|  |  |  |  | Поддержка многоядерных процессоров: есть; Тип памяти: DDR4; Поддержка PCI Express 3.0: есть; Поддержка двухканального режима памяти: есть; Наличие разъема М.2: есть; Интегрировано: - звуковая карта; - контроллер Ethernet – 10/100/1000 Мбит/с; Разъемы на задней панели: - аудио вход/выход; - RJ-45; - VGA (D-Sub), HDMI. | Количество слотов PCI - E x1: не менее 2; Количество слотов PCI-E x16: не менее 1; Максимальный объем памяти: не менее 32 Гбайт; Количество слотов памяти: не менее 2; Максимальная частота памяти: не менее 2666 МГц; Количество разъемов SATA 6 Гбит/с: не менее 4; Количество разъемов USB Type A версии 3.0 на задней панели: не менее 2; Общее количество разъемов USB Type A на задней панели: не менее 4. |
|  |  |  |  | 1.4. Процессор: |  |
|  |  |  |  | Наличие активного охлаждения: есть; Тип поддерживаемой памяти: DDR4; Количество каналов памяти: 2. | Количество ядер: не менее 6; Тактовая частота (номинальная, при настройках программы управления материнской платы по умолчанию, без учета технологий автоматического увеличения частоты ядер): не менее 3000 МГц; Объем кэша L2: не менее 1,5 Мбайт; Объем кэша L3: не менее 9 Мбайт; Максимальная частота памяти: не менее 2666 МГц. |
|  |  |  |  | 1.5. Видеоадаптер: |  |
|  |  |  |  | Интерфейс подключения: PCI-E x16; Версия PCI Express: 3.0; Активное охлаждение: есть; Тип видеопамяти: GDDR6; Поддержка DirectX версии 12.0: есть; Поддержка OpenGL версии 4.6: есть; Разъемы для подключения монитора: DisplayPort, HDMI, DVI-D. | Объем видеопамяти: не менее 4 Гбайт; Разрядность шины видеопамяти: не менее 128 бит; Частота видеопамяти: не менее 12000 МГц; Частота графического процессора: не менее 1400 МГц; Техпроцесс: не более 12 нм; Количество вентиляторов охлаждения: не менее 1; Количество одновременно поддерживаемых мониторов: не менее 3. |
|  |  |  |  | 1.6. Оперативная память: |  |
|  |  |  |  | Объем оперативной памяти: 2 модуля по 8 Гбайт; Тип: DDR4. | Тактовая частота: не менее 2666 МГц. |
|  |  |  |  | 1.7. Накопитель № 1: |  |
|  |  |  |  | Вид накопителя: SSD; Интерфейс подключения: разъем М.2. | Объем SSD: не менее 480 Гбайт. |
|  |  |  |  | 1.8. Накопитель № 2: |  |
|  |  |  |  | Вид накопителя: HDD; Форм-фактор: 3.5"; Интерфейс подключения: SATA 6 Гбит/с; Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин. | Объем HDD: не менее 2000 Гбайт; Объем буферной памяти: не менее 64 Мбайт. |
|  |  |  |  | - Клавиатура: |  |
|  |  |  |  | Конструкция клавиатуры: классическая; Интерфейс подключения: USB. | Общее количество клавиш: не менее 107; Длина кабеля: не менее 1,8 м. |
|  |  |  |  | 3. Мышь: |  |
|  |  |  |  | Проводная, черная, трехкнопочная, с колесом прокрутки, оптическая; Интерфейс подключения: USB. | Разрешение оптического сенсора: не менее 800 dpi; Длина кабеля: не менее 1,8 м. |
|  |  |  |  | 4. Сетевой фильтр: |  |
|  |  |  |  | Наличие заземления: есть; Длина кабеля: 3 м; Наличие выключателя на корпусе: есть; Наличие защиты от короткого замыкания: есть; Тип входных разъемов питания (по ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75)): розетка двухполюсная с боковыми заземляющими контактами, стандарт С 2а; Тип выходных разъемов питания (по ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75)): вилка двухполюсная с боковыми заземляющими контактами, стандарт С 2b. | Количество розеток: не менее 5. |
|  |  |  |  | 5. Монитор: |  |
|  |  |  |  | Широкоформатный экран: есть; Тип матрицы экрана: IPS; Входы: VGA (D-Sub), HDMI. В комплекте: - Кабель питания; - Кабель HDMI (Male) – HDMI (Male) (длина 1,8 м); - Кабель VGA (Male) – VGA (Male) (длина 1,8 м). | Размер диагонали: не менее 23 дюймов; Разрешение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей; Яркость: не менее 250 кд/м2; Контрастность: не менее 1000:1; Время отклика: не более 5 мс; Максимальное количество цветов: не менее 16,7 млн. |
|  |  |  |  | 6. Предустановленная лицензионная операционная система: |  |
|  |  |  |  | - предустановлена на накопитель № 1 (пп. 1.7.); - предназначена для установки на рабочие станции (стационарные персональные компьютеры, подключаемые к локальной вычислительной сети); - допускает коммерческое использование; - обеспечивает возможность присоединения к домену и/или службе каталогов, включая службу каталогов Active Directory, с полной поддержкой средств централизованного управления через групповые политики; - включает возможность использования интернет-браузера с поддержкой HTML5 и протокола Secure Sockets Layer (SSL); - обеспечивает полную поддержку современных стандартов, в том числе стандарта чтения DVD-дисков UDF 2.60, стандарта форматирования записываемых DVD для файловой системы FAT32, интерфейса DirectX 12, а также стандартов Infrared Data Association (IrDA), стандарта беспроводной связи IEEE 802.11, «Wi-Fi», Universal Serial Bus 3.2 (USB 3.2) и шины IEEE1394; - поддерживает средства шифрования жестких дисков и переносных носителей информации, в том числе с интерфейсом USB; - включает возможность использования пользовательского интерфейса на разных языках (включая русский и английский языки); - включает возможность использования компонентов ActiveX без использования эмуляторов; - возможность многократной активации ключа: есть; - срок действия лицензии на использование операционной системы: бессрочная. | XXXXXXXXXXX |
| 5. | Компьютер для мультимедийного комплекса № 1 | 2 | Шт | 1. Системный блок: |  |
|  |  |  |  | 1.1. Материнская плата: |  |
|  |  |  |  | Форм-фактор: ATX; Поддержка оперативной памяти DDR4 форм-фактора DIMM: есть; 24-контактный основной разъем питания ATX: есть; 8-контактный разъем дополнительного питания процессора ATX 12 В: есть; Разъём USB версии 3.1 Gen 1 на материнской плате (не на задней панели) для подключения портов USB на передней панели корпуса: есть; Cлот PCI-Express x16, поддерживающий режим работы PCI-Express x16 версии 3.0: есть; Встроенный сетевой контроллер Ethernet и интерфейс Ethernet для проводного подключения к сети Ethernet на задней панели материнской платы: есть; Разъём USB Type A версии 3.1 Gen 2 на задней панели материнской платы: есть; Разъём DVI на задней панели материнской платы: есть; Разъём HDMI на задней панели материнской платы: есть; Разъём VGA (D-Sub) на задней панели материнской платы: есть; Система охлаждения материнской платы: пассивная (без вентиляторов); Возможность включения компьютера по расписанию каждый день во время, заданное пользователем в настройках программы управления материнской платы: есть. | Общее количество 4-контактных разъёмов на материнской плате для подключения вентиляторов: не менее 4; Количество слотов для оперативной памяти: не менее 4; Количество слотов PCI-Express x1: не менее 4; Количество портов SATA 6 Гбит/с: не менее 2; Общее количество разъемов USB Type A на задней панели материнской платы: не менее 6. |
|  |  |  |  | 1.2. Корпус: |  |
|  |  |  |  | Поддержка материнских плат форм-фактора ATX: есть; Кнопка включения: есть; Кнопка перезагрузки: есть; Порты, кнопки и разъёмы на верхней и боковых сторонах корпуса отсутствуют; Выход на наушники на передней панели: есть; Микрофонный вход на передней панели: есть; 5.25" отсек с комплектом крепления и фиксирования 5.25" устройств в этом отсеке и с возможностью доступа снаружи корпуса к передней панели установленного в него устройства: есть; 3.5" отсек с комплектом крепления и фиксирования 3.5" устройств в этом отсеке и с возможностью доступа снаружи корпуса к передней панели установленного в него устройства: есть; Место для установки вентилятора типоразмера 120 мм х 120 мм х 25 мм с возможностью закрепить вентилятор в 4 точках на передней стенке корпуса внутри корпуса: есть; Место для установки вентилятора типоразмера 120 мм х 120 мм х 25 мм с возможностью закрепить вентилятор в 4 точках на внутренней части задней стенки корпуса: есть; Перфорация: • на внешней части передней панели корпуса перед вентилятором на передней стенке корпуса; • на задней панели корпуса за вентилятором на задней стенке корпуса; Перфорация на верхней стенке корпуса отсутствует; Расположение блока питания: горизонтальное, в верхней части корпуса; Располагающиеся на передней панели все порты USB, кнопка включения, кнопка перезагрузки, индикатор активности накопителя, индикатор включения, выход на наушники, микрофонный вход подключаются к соответствующим разъемам материнской платы; Поддержка полноразмерных плат расширения: есть. | Высота: не более 480 мм; Ширина: не более 220 мм; Глубина: не более 550 мм; Количество горизонтальных внутренних 3.5" отсеков с комплектом крепления и фиксирования 3.5" устройств в этом отсеке: не менее 2; Количество портов USB Type A версии 3.0 на вертикальной части передней панели с подключением к разъемам USB на материнской плате внутри корпуса: не менее 2; Количество слотов с комплектом крепления и фиксирования устройств в этом слоте, предназначенных для установки плат расширения: не менее 7. |
|  |  |  |  | 1.2.1. В комплекте: |  |
|  |  |  |  | 1.2.1.1. Вентилятор охлаждения (передний): |  |
|  |  |  |  | Типоразмер: 120 мм х 120 мм х 25 мм; Тип подшипника: двойной шариковый подшипник; Направление потока воздуха: внутрь корпуса (на вдув); Расположение вентилятора: закреплен с помощью поглощающего вибрацию крепежа в 4 точках внутри корпуса на месте для установки вентилятора на передней стенке, являющемся ближайшим к внутреннему 3.5" отсеку, в котором установлен накопитель на жестких магнитных дисках; Количество контактов в разъеме для подключения вентилятора к материнской плате: 4; Подключение вентилятора: подключен к 4-контактному разъему для подключения вентиляторов на материнской плате. | Максимальный воздушный поток: не менее 53 фут3/мин; Минимальная скорость вращения: не менее 300 об/мин, но не более 800 об/мин; Максимальная скорость вращения: не менее 1150 об/мин, но не более 1700 об/мин. |
|  |  |  |  | 1.2.1.2. Вентилятор охлаждения (задний): |  |
|  |  |  |  | Типоразмер: 120 мм х 120 мм х 25 мм; Тип подшипника: двойной шариковый подшипник; Направление потока воздуха: из корпуса (на выдув); Расположение вентилятора: закреплен с помощью поглощающего вибрацию крепежа в 4 точках внутри корпуса на месте для установки вентилятора на задней стенке; Количество контактов в разъеме для подключения вентилятора к материнской плате: 4; Подключение вентилятора: подключен к 4-контактному разъему для подключения вентиляторов на материнской плате. | Максимальный воздушный поток: не менее 53 фут3/мин; Минимальная скорость вращения: не менее 300 об/мин, но не более 800 об/мин; Максимальная скорость вращения: не менее 1150 об/мин, но не более 1700 об/мин. |
|  |  |  |  | 1.3. Блок питания: |  |
|  |  |  |  | Тип PFC: активный; Размер вентилятора: 120 мм х 120 мм х 25 мм; Количество вентиляторов в блоке питания: 1; Поддержка стандарта 80 PLUS: есть; Защита от подачи повышенного напряжения (OVP – Over Voltage Protection): есть; Защита от подачи пониженного напряжения (UVP – Under Voltage Protection): есть; Защита от перегрузки (OPP – Over Power Protection): есть; Защита от коротких замыканий (SCP – Short Circuit Protection): есть; Блок питания подключается к 8-контактному разъему дополнительного питания процессора ATX 12 В на материнской плате с задействованием всех 8 контактов в этом разъеме; Блок питания устанавливается в корпус вентилятором вниз. | Стандарт ATX версии: не ниже 2.3; Максимальная сила тока по линии +3,3 В: не менее 22 A; Максимальная сила тока по линии +5 В: не менее 20 A; Максимальная комбинированная нагрузка по линии 12 В: не менее 600 Вт; Максимальная комбинированная нагрузка по линиям +3,3 В и +5 В: не менее 130 Вт; Максимальный коэффициент полезного действия (Efficiency) при работе: не менее 88 %. |
|  |  |  |  | 1.3.1. В комплекте: |  |
|  |  |  |  | Кабель питания системного блока; Неиспользуемые съёмные кабели питания (если предусмотрены конструкцией блока питания). | Количество 6+2-контактных разъемов питания PCI-Express: не менее 2; Количество 15-контактных разъемов питания: не менее 6; Количество 4-контактных разъемов питания: не менее 3. |
|  |  |  |  | 1.4. Процессор: |  |
|  |  |  |  | Поддержка PCI Express x16 версии 3.0: есть; Встроенное видеоядро: есть. | Количество ядер: не менее 4; Тактовая частота (номинальная, при настройках программы управления материнской платы по умолчанию, без учета технологий автоматического увеличения частоты ядер): не менее 3600 МГц; Максимальная частота одного из ядер (за счет технологии автоматического увеличения частоты ядер, при настройках программы управления материнской платы по умолчанию): не менее 4000 МГц; Техпроцесс: не более 14 нм. |
|  |  |  |  | 1.5. Система активного охлаждения процессора: |  |
|  |  |  |  | Тип разъёма подключения: 4-контактный, управление скоростью вращения вентилятора с помощью PWM (широтно-импульсной модуляции); Материал радиатора: алюминий и медь; Крепление радиатора системы охлаждения фиксируется с помощью винтов непосредственно к прижимной пластине (backplate), располагающейся с обратной стороны материнской платы и являющейся частью конструкции системы активного охлаждения процессора, а не материнской платы; Подключение вентилятора: к 4-контактному разъему для подключения вентилятора процессора на материнской плате. | Типоразмер вентилятора: не менее 100 мм х 100 мм х 25 мм; Минимальная скорость вращения вентилятора: не более 1050 об/мин; Максимальная скорость вращения вентилятора: не более 2640 об/мин; Высота системы охлаждения: не более 156 мм. |
|  |  |  |  | 1.6. Оперативная память: |  |
|  |  |  |  | Тип: DDR4; Форм-фактор: DIMM; Максимальная поддерживаемая частота работы (результирующая) оперативной памяти соответствует или превышает максимальную частоту работы оперативной памяти, поддерживаемую процессором; Модули памяти установлены с условием обеспечения двухканального режима работы памяти, недопустима установка одиночного модуля памяти; Номинальное напряжение питания: 1,2 В. | Объём оперативной памяти: не менее 8 Гбайт; Номинальная частота работы (результирующая): не менее 2400 МГц. |
|  |  |  |  | 1.7. Накопитель: |  |
|  |  |  |  | Вид накопителя: HDD; Интерфейс подключения: SATA 6 Гбит/с; Форм-фактор: 3.5"; Подключен к разъему SATA 6 Гбит/с материнской платы с наименьшим номером; Установлен в горизонтальный внутренний 3.5" отсек корпуса, наименее удалённый от центра вентилятора на передней стенке корпуса. | Объем HDD: не менее 900 Гбайт; Объем буферной памяти: не менее 64 Мбайт; Скорость вращения шпинделя: не менее 7200 об/мин. |
|  |  |  |  | 1.8. Оптический привод: |  |
|  |  |  |  | Тип: DVD+/-RW DL; Интерфейс: SATA; Подключен к следующему по счету разъему SATA 6 Гбит/с материнской платы после использованного для подключения накопителя на жестких магнитных дисках; Цвет лицевой панели: соответствует цвету передней панели корпуса компьютера; Установлен в верхний из 5.25" отсеков корпуса с доступом снаружи корпуса к передней панели установленных в них устройств. | Максимальная скорость записи CD-R: не менее 24x; Максимальная скорость записи DVD+R DL: не менее 8x; Максимальная скорость записи DVD+RW: не менее 8х; Максимальная скорость записи DVD-RAM: не менее 5x. |
|  |  |  |  | 2. Клавиатура: |  |
|  |  |  |  | Подключение: проводное; Цифровой блок: есть; Цвет символов русской раскладки не совпадает с цветом символов английской раскладки; Цвет клавиш: белый; Цвет корпуса: белый; Клавиши управления питанием (Power, Sleep, Wake Up): нет; Нижний край клавиш расположен ниже верхней части корпуса клавиатуры; Клавиши Insert и Print Screen (SysRq) находятся друг от друга на таком же расстоянии, на каком находятся друг от друга клавиши Home и Scroll Lock; Группа клавиш Insert, Home, Page Up, Delete, End, Page Down и группа клавиш Print Screen (SysRq), Scroll Lock, Pause (Break) разделены (разнесены на расстояние, большее расстояния между клавишами одной группы); Группа клавиш Insert, Home, Page Up, Delete, End, Page Down и группа клавиш управления положением курсора (стрелки) разделены (разнесены на расстояние, большее расстояния между клавишами одной группы). | Количество клавиш: не менее 104; Ширина: не более 460 мм; Высота: не более 38 мм; Глубина: не более 190 мм. |
|  |  |  |  | 3. Оптическая мышь: |  |
|  |  |  |  | Интерфейс: USB; Подключение: проводное; Цвет верхней части корпуса: черный; Количество кнопок: 3; Конструкция: для левой и правой руки (симметричная); Подсветка на верхней части корпуса: нет. | Разрешение оптического сенсора: не менее 800 dpi; Длина кабеля: не менее 1,5 м; Длина: не менее 105 мм; Высота: не более 38 мм; Ширина: не менее 60 мм. |
|  |  |  |  | 4. Монитор: |  |
|  |  |  |  | Тип: жидкокристаллический; Физическое разрешение матрицы: 1280 х 1024 пикселей; Размер диагонали экрана: 19 дюймов; Соотношение сторон экрана: 5:4; Управление монитором: механические кнопки; Наличие сенсорных кнопок: нет; Регулировка подставки по высоте: есть; Блок питания: встроенный; Интерфейс DVI: есть; Интерфейс VGA (D-Sub): есть. | Яркость: не менее 250 кд/м2; Контрастность: не менее 1000:1; Динамическая контрастность: не менее 12 миллионов:1; Минимальная ширина рамки вокруг экрана (минимальное расстояние от края экрана до внешнего края корпуса монитора): не менее 7 мм; Время отклика: не более 6 мс; Максимальный угол обзора по вертикали: не менее 178º; Максимальный угол обзора по горизонтали: не менее 178º. |
|  |  |  |  | 4.1. В комплекте: |  |
|  |  |  |  | 4.1.1. Кабель соединительный DVI: |  |
|  |  |  |  | Разъём 1: DVI (Male); Разъём 2: DVI (Male). | Длина: не менее 1,5 м; Количество ферритовых фильтров: не менее 2. |
|  |  |  |  | 4.1.2. Кабель соединительный VGA: |  |
|  |  |  |  | Разъём 1: 15-контактный VGA (Male); Разъём 2: 15-контактный VGA (Male). | Длина: не менее 1 м; Количество ферритовых фильтров: не менее 2. |
|  |  |  |  | 4.1.3. Кабель соединительный DisplayPort: |  |
|  |  |  |  | Разъём 1: DisplayPort (Male); Разъём 2: DisplayPort (Male). | Длина: не менее 1 м. |
|  |  |  |  | 4.1.4. Кабель USB |  |
|  |  |  |  | 4.1.5. Кабель питания |  |
|  |  |  |  | 5. Предустановленная лицензионная операционная система: |  |
|  |  |  |  | - предназначена для установки на рабочие станции (стационарные персональные компьютеры, подключаемые к локальной вычислительной сети); - допускает коммерческое использование; - обеспечивает возможность присоединения к домену и/или службе каталогов, включая службу каталогов Active Directory, с полной поддержкой средств централизованного управления через групповые политики; - включает возможность использования интернет-браузера с поддержкой HTML5 и протокола Secure Sockets Layer (SSL); - обеспечивает полную поддержку современных стандартов, в том числе стандарта чтения DVD-дисков UDF 2.60, стандарта форматирования записываемых DVD для файловой системы FAT32, интерфейса DirectX 12, а также стандартов Infrared Data Association (IrDA), стандарта беспроводной связи IEEE 802.11, «Wi-Fi», Universal Serial Bus 3.2 (USB 3.2) и шины IEEE1394; - поддерживает средства шифрования жестких дисков и переносных носителей информации, в том числе с интерфейсом USB; - включает возможность использования пользовательского интерфейса на разных языках (включая русский и английский языки); - включает возможность использования компонентов ActiveX без использования эмуляторов; - возможность многократной активации ключа: есть; - срок действия лицензии на использование операционной системы: бессрочная. | XXXXXXXXXXX |
| 6. | Компьютер для мультимедийного комплекса № 2 | 2 | Шт | 1. Системный блок: |  |
|  |  |  |  | 1.1. Материнская плата: |  |
|  |  |  |  | Форм-фактор: microATX; Поддержка оперативной памяти DDR4 форм-фактора DIMM: есть; Количество слотов для оперативной памяти: 4; 24-контактный основной разъем питания ATX: есть; 8-контактный разъем дополнительного питания процессора ATX 12 В: есть; Разъём USB версии не ниже 3.1 Gen 1 на материнской плате (не на задней панели) для подключения портов USB на передней панели корпуса: есть; Cлот PCI-Express x16, поддерживающий режим работы PCI-Express x16 версии не ниже 3.0: есть; Встроенный сетевой контроллер Ethernet и интерфейс Ethernet для проводного подключения к сети Ethernet на задней панели материнской платы: есть; Разъём USB тип C версии не ниже 3.1 Gen 1 на задней панели материнской платы: есть; Разъём DVI на задней панели материнской платы: есть; Разъём HDMI на задней панели материнской платы: есть; Разъём DisplayPort на задней панели материнской платы: есть; Система охлаждения материнской платы: пассивная (без вентиляторов); Возможность включения компьютера по расписанию каждый день во время, заданное пользователем в настройках программы управления материнской платы: есть. | Общее количество 4-контактных разъёмов на материнской плате для подключения вентиляторов: не менее 3; Количество портов SATA 6 Гбит/с: не менее 3; Общее количество разъемов USB тип А на задней панели материнской платы: не менее 5; Слот PCI-Express x1: не менее 1. |
|  |  |  |  | 1.2. Корпус: |  |
|  |  |  |  | Поддержка материнских плат форм-фактора ATX: есть; Кнопка включения: есть; Кнопка перезагрузки: есть; Порты, кнопки и разъёмы на верхней и боковых сторонах корпуса отсутствуют; Выход на наушники на передней панели: есть; Микрофонный вход на передней панели: есть; 5,25" отсек с комплектом крепления и фиксирования 5,25" устройств в этом отсеке и с возможностью доступа снаружи корпуса к передней панели установленного в него устройства: есть; 3,5" отсек с комплектом крепления и фиксирования 3,5" устройств в этом отсеке и с возможностью доступа снаружи корпуса к передней панели установленного в него устройства: есть; Место установки для вентилятора типоразмера 120 мм х 120 мм х 25 мм с возможностью закрепить вентилятор в 4 точках на передней стенке корпуса внутри корпуса: есть; Место для установки вентилятора типоразмера 120 мм х 120 мм х 25 мм с возможностью закрепить вентилятор в 4 точках на внутренней части задней стенки корпуса: есть; Перфорация, соответствующая (или превышающая) размерам вентилятора: • перед вентилятором на участке внешней части передней стенки корпуса (дверца и участки сплошного пластика за исключением логотипов, закрывающие перфорацию перед передним вентилятором, отсутствуют); • за вентилятором на участке задней стенки корпуса; Перфорация на верхней стенке корпуса отсутствует; Расположение блока питания: горизонтальное, в верхней части корпуса; Располагающиеся на передней панели все порты USB, кнопка включения, кнопка перезагрузки, индикатор активности накопителя, индикатор включения, выход на наушники, микрофонный вход подключаются к соответствующим разъемам материнской платы; Поддержка полноразмерных плат расширения: есть. | Высота: не более 440 мм; Ширина: не более 220 мм; Глубина: не более 460 мм; Количество горизонтальных внутренних 3,5" отсеков с комплектом крепления и фиксирования 3,5" устройств в этом отсеке: не менее 2; Количество портов USB на вертикальной части передней панели с подключением к разъемам USB на материнской плате внутри корпуса: не менее 2; Количество слотов с комплектом крепления и фиксирования устройств в этом слоте, предназначенных для установки плат расширения: не менее 6. |
|  |  |  |  | 1.2.1. В комплекте: |  |
|  |  |  |  | 1.2.1.1. Предустановленный или дополнительный вентилятор охлаждения (передний): |  |
|  |  |  |  | Типоразмер: 120 мм х 120 мм х 25 мм; Тип подшипника: двойной шариковый подшипник; Направление потока воздуха: внутрь корпуса (на вдув); Расположение вентилятора: закреплен с помощью поглощающего вибрацию крепежа в 4 точках внутри корпуса на месте для установки вентилятора на передней стенке, являющемся ближайшим к внутреннему 3,5" отсеку, в котором установлен накопитель на жестких магнитных дисках; Количество контактов в разъеме для подключения вентилятора к материнской плате: 4. Подключение вентилятора: подключен к 4-контактному разъему для подключения вентиляторов на материнской плате. | Максимальный воздушный поток: не менее 53 фут3/мин; Минимальная скорость вращения: не менее 200 об/мин, но не более 800 об/мин; Максимальная скорость вращения: не менее 1150 об/мин, но не более 1800 об/мин. |
|  |  |  |  | 1.2.1.2. Предустановленный или дополнительный вентилятор охлаждения (задний): |  |
|  |  |  |  | Типоразмер: 120 мм х 120 мм х 25 мм; Тип подшипника: двойной шариковый подшипник; Направление потока воздуха: из корпуса (на выдув); Расположение вентилятора: закреплен с помощью поглощающего вибрацию крепежа в 4 точках внутри корпуса на месте для установки вентилятора на задней стенке; Количество контактов в разъеме для подключения вентилятора к материнской плате: 4. Подключение вентилятора: подключен к 4-контактному разъему для подключения вентиляторов на материнской плате. | Максимальный воздушный поток: не менее 53 фут3/мин; Минимальная скорость вращения: не менее 200 об/мин, но не более 800 об/мин; Максимальная скорость вращения: не менее 1150 об/мин, но не более 1800 об/мин. |
|  |  |  |  | 1.3. Блок питания: |  |
|  |  |  |  | Тип PFC: активный; Размер вентилятора: 120 мм х 120 мм х 25 мм; Количество вентиляторов в блоке питания: 1; Поддержка стандарта 80 PLUS: есть; Защита от подачи повышенного напряжения (OVP – Over Voltage Protection): есть; Защита от коротких замыканий (SCP – Short Circuit Protection): есть; Блок питания подключается к 8-контактному разъему дополнительного питания процессора ATX 12 В на материнской плате с задействованием всех 8 контактов в этом разъеме; Блок питания устанавливается в корпус вентилятором вниз. | Стандарт ATX версии: не ниже 2.3; Максимальная сила тока по линии +3,3 В: не менее 22 A; Максимальная сила тока по линии +5 В: не менее 22 A; Максимальная сила тока по линии +12 В: не менее 51 A; Максимальная сила тока по линии +5 В дежурного режима (+5 В Standby): не менее 3 A; Максимальная комбинированная нагрузка по линиям +3,3 В и +5 В: не менее 120 Вт; Максимальный коэффициент полезного действия (Efficiency) при работе: не менее 85 %. |
|  |  |  |  | 1.3.1. В комплекте: |  |
|  |  |  |  | Кабель питания системного блока; Неиспользуемые съёмные кабели питания (если предусмотрены конструкцией блока питания). | Количество 6+2-контактных разъемов питания PCI-Express: не менее 2; Количество 15-контактных разъемов питания: не менее 6; Количество 4-контактных разъемов питания: не менее 3. |
|  |  |  |  | 1.4. Процессор: |  |
|  |  |  |  | Встроенное видеоядро: есть. | Количество ядер (CPU cores): не менее 4; Количество потоков (threads): не менее 8; Тактовая частота (номинальная, при настройках программы управления материнской платы по умолчанию, без учета технологий автоматического увеличения частоты ядер): не менее 3600 МГц; Максимальная частота одного из ядер (за счет технологии автоматического увеличения частоты ядер, при настройках программы управления материнской платы по умолчанию): не менее 4300 МГц; Техпроцесс: не более 14 нм. |
|  |  |  |  | 1.5. Система активного охлаждения процессора: |  |
|  |  |  |  | Тип разъёма подключения: 4-контактный, управление скоростью вращения вентилятора с помощью PWM (широтно-импульсной модуляции); Материал радиатора: алюминий + медь; Крепление радиатора системы охлаждения фиксируется с помощью винтов непосредственно к прижимной пластине (backplate), располагающейся с обратной стороны материнской платы и являющейся частью конструкции системы активного охлаждения процессора, а не материнской платы; Подключение вентилятора: к 4-контактному разъему для подключения вентилятора процессора на материнской плате. | Типоразмер вентилятора: не менее 100 мм х 100 мм х 25 мм; Минимальная скорость вращения вентилятора: не менее 750 об/мин, но не более 1100 об/мин; Максимальная скорость вращения вентилятора: не менее 1500 об/мин, но не более 2700 об/мин. Высота системы охлаждения: не более 156 мм. |
|  |  |  |  | 1.6. Оперативная память: |  |
|  |  |  |  | Тип: DDR4; Форм-фактор: DIMM; Максимальная поддерживаемая частота работы (результирующая) оперативной памяти соответствует или превышает максимальную частоту работы оперативной памяти, поддерживаемую процессором; Модули памяти установлены с условием обеспечения двухканального режима работы памяти, недопустима установка одиночного модуля памяти. Номинальное напряжение питания: 1,2 В. | Общий объём: не менее 16 Гбайт; Номинальная частота работы (результирующая): не менее 2666 МГц. |
|  |  |  |  | 1.7. Твердотельный накопитель: |  |
|  |  |  |  | Интерфейс: SATA; Форм-фактор: 2,5"; Подключен к обладающему наименьшим номером разъему SATA 6 Гбит/с материнской платы; Установлен и закреплен в 4 точках во внутреннем 2,5" отсеке корпуса (получаемом в т. ч. с помощью переходника из 3,5" отсека), наименее удалённом от вентилятора на передней стенке корпуса. | Ёмкость: не менее 440 Гбайт; Максимальная скорость последовательного чтения: не менее 550 Мбайт/с; Максимальная скорость последовательной записи: не менее 510 Мбайт/с; Максимальное число операций произвольного чтения в секунду для блоков размером 4 Кб с глубиной очереди запроса 32: не менее 95000; Максимальное число операций произвольной записи в секунду для блоков размером 4 Кб с глубиной очереди запроса 32: не менее 90000. |
|  |  |  |  | 1.8. Оптический привод: |  |
|  |  |  |  | Тип: DVD+/-RW DL; Интерфейс: SATA; Подключен к следующему по счету разъему SATA 6 Гбит/с материнской платы после использованного для подключения твердотельного накопителя; Цвет лицевой панели: соответствует цвету передней панели корпуса компьютера; Установлен в верхний из 5,25" отсеков корпуса с доступом снаружи корпуса к передней панели установленных в них устройств. | Максимальная скорость записи CD-R: не менее 24x; Максимальная скорость записи DVD+R DL: не менее 8x; Максимальная скорость записи DVD+RW: не менее 8х; Максимальная скорость записи DVD-RAM: не менее 5x. |
|  |  |  |  | 2. Клавиатура |  |
|  |  |  |  | Подключение: проводное; Цифровой блок: есть; Цвет символов русской раскладки не совпадает с цветом символов английской раскладки; Цвет клавиш: белый; Цвет корпуса: белый; Клавиши управления питанием (Power, Sleep, Wake Up): нет; Нижний край клавиш расположен ниже верхней части корпуса клавиатуры; Клавиши Insert и Print Screen (SysRq) находится друг от друга на таком же расстоянии, на каком находятся друг от друга клавиши Home и Scroll Lock; Группа клавиш Insert, Home, Page Up, Delete, End, Page Down и группа клавиш Print Screen (SysRq), Scroll Lock, Pause (Break) разделены (разнесены на расстояние, большее расстояния между клавишами одной группы); Группа клавиш Insert, Home, Page Up, Delete, End, Page Down и группа клавиш управления положением курсора (стрелки) разделены (разнесены на расстояние, большее расстояния между клавишами одной группы). | Количество клавиш: не менее 104; Ширина: не более 460 мм; Высота: не более 38 мм; Глубина: не более 190 мм. |
|  |  |  |  | 3. Оптическая мышь: |  |
|  |  |  |  | Интерфейс: USB; Подключение: проводное; Цвет верхней части корпуса: черный; Количество кнопок: 3; Конструкция: для левой и правой руки (симметричная); Подсветка на верхней части корпуса: нет. | Разрешение оптического сенсора: не менее 800 dpi; Длина кабеля: не менее 1,5 м; Длина: не менее 105 мм; Высота: не более 38 мм; Ширина: не менее 60 мм. |
|  |  |  |  | 4. Веб-камера: |  |
|  |  |  |  | Интерфейс USB: есть; Вывод через интерфейс USB видео с разрешением 1920 х 1080 пикселей, 30 кадров в секунду: есть; Вывод через интерфейс USB видео с разрешением 1280 х 720 пикселей, 30 кадров в секунду: есть; Автоматическая фокусировка: есть; Встроенный микрофон: есть; Резьбовое крепление для установки на штатив: есть; Возможность крепления на монитор: есть. | Угол обзора по горизонтали: не менее 78º, но не более 86º. |
|  |  |  |  | 4.1. В комплекте: |  |
|  |  |  |  | 4.1.1. Кабель USB для подключения к компьютеру (в т.ч. несъемный). |  |
|  |  |  |  | 5. Монитор: |  |
|  |  |  |  | Тип: жидкокристаллический; Максимальное разрешение: 1280 x 1024; Управление монитором: механические кнопки; Сенсорное управление монитором отсутствует; Расположение кнопок управления монитором: только на передней панели (на лицевой части рамки вокруг экрана); Блок питания: встроенный; Интерфейс DisplayPort: есть; Интерфейс VGA (D-Sub): есть; Возможность снятия монитора с подставки: есть; Разъем питания на корпусе монитора: IEC-60320-C14; Поддержка крепления монитора к стене (VESA 100 мм x 100 мм): есть. | Диагональ экрана: не менее 18,5 дюймов, но не более 20 дюймов; Яркость: не менее 250 кд/м2; Время отклика: не более 8 мс; Максимальный угол обзора по вертикали: не менее 178º; Максимальный угол обзора по горизонтали: не менее 178º; Ширина без подставки: не менее 400 мм, но не более 420 мм; Высота без подставки: не менее 320 мм, но не более 350 мм; Глубина без подставки: не менее 40 мм, но не более 70 мм; Общее количество интерфейсов для подключения к источнику видеосигнала: не менее 3. |
|  |  |  |  | 5.1. В комплекте: |  |
|  |  |  |  | 5.1.1. Кабель соединительный DisplayPort: |  |
|  |  |  |  | Разъём 1: DisplayPort (Male); Разъём 2: DisplayPort (Male). | Длина: не менее 1,5 м. |
|  |  |  |  | 5.1.2. Кабель соединительный VGA: |  |
|  |  |  |  | Разъём 1: 15-контактный VGA (Male); Разъём 2: 15-контактный VGA (Male). | Длина: не менее 1 м; Количество ферритовых фильтров: не менее 2. |
|  |  |  |  | 5.1.3. Кабель питания. |  |
|  |  |  |  | 6. Операционная система: |  |
|  |  |  |  | Поставщик предоставляет операционную систему для самостоятельной ее установки Заказчиком на Компьютер для мультимедийного комплекса № 2. Лицензионная операционная система: 1) предназначена для установки на рабочие станции (стационарные персональные компьютеры, подключаемые к локальной вычислительной сети); 2) допускает коммерческое использование; 3) обеспечивает возможность присоединения к домену и/или службе каталогов, включая службу каталогов Active Directory, с полной поддержкой средств централизованного управления через групповые политики; 4) включает возможность использования интернет-браузера с поддержкой HTML5 и протокола Secure Sockets Layer (SSL); 5) обеспечивает полную поддержку современных стандартов, в том числе стандарта чтения DVD-дисков UDF 2.60, стандарта форматирования записываемых DVD для файловой системы FAT32, интерфейса DirectX 12, а также стандартов Infrared Data Association (IrDA), стандарта беспроводной связи IEEE 802.11, «Wi-Fi», Universal Serial Bus 3.2 (USB 3.2) и шины IEEE1394; 6) поддерживает средства шифрования жестких дисков и переносных носителей информации, в том числе с интерфейсом USB; 7) включает возможность использования пользовательского интерфейса на разных языках (включая русский и английский языки); 8) включает возможность использования компонентов ActiveX без использования эмуляторов; 9) возможность многократной активации ключа: есть; 10) срок действия лицензии на использование операционной системы: бессрочная. | XXXXXXXXXXX |
| 7. | Системный блок № 1 | 1 | Шт | 1. Корпус: |  |
|  |  |  |  | Типоразмер: Mini-Tower; Материал корпуса: сталь; Наличие аудио входа/выхода на лицевой панели: есть. | Толщина стенок: не менее 0,5 мм; Количество разъемов USB Type A версии 3.0 на лицевой панели: не менее 1. |
|  |  |  |  | 2. Блок питания: |  |
|  |  |  |  | XXXXXXXXXXX | Мощность: не менее 220 Вт. |
|  |  |  |  | 3. Материнская плата: |  |
|  |  |  |  | Поддержка многоядерных процессоров: есть; Тип памяти: DDR4; Поддержка PCI Express 3.0: есть; Поддержка двухканального режима памяти: есть; Интегрировано: - звуковая карта; - контроллер Ethernet – 10/100/1000 Мбит/с; Разъемы на задней панели: - аудио вход/выход; - RJ-45; - VGA (D-Sub), HDMI. | Количество слотов PCI-E x1: не менее 1; Количество слотов PCI-E x16: не менее 1; Максимальный объем памяти: не менее 32 Гбайт; Количество слотов памяти: не менее 2; Максимальная частота памяти: не менее 2133 МГц; Количество разъемов SATA 6 Гбит/с: не менее 2; Количество разъемов USB Type A версии 3.0 на задней панели: не менее 2; Общее количество разъемов USB Type A на задней панели: не менее 6. |
|  |  |  |  | 4. Процессор: |  |
|  |  |  |  | Интегрированное графическое ядро: есть; Наличие активного охлаждения: есть; Тип поддерживаемой памяти: DDR4; Количество каналов памяти: 2. | Количество ядер: не менее 4; Тактовая частота (номинальная, при настройках программы управления материнской платы по умолчанию, без учета технологий автоматического увеличения частоты ядер): не менее 3600 МГц; Объем кэша L2: не менее 1 Мбайт; Объем кэша L3: не менее 6 Мбайт; Максимальная частота памяти: не менее 2133 МГц. |
|  |  |  |  | 5. Оперативная память: |  |
|  |  |  |  | Тип: DDR4. | Объем оперативной памяти: не менее 8 Гбайт; Максимальная частота памяти: не менее 2133 МГц. |
|  |  |  |  | 6. Накопитель: |  |
|  |  |  |  | Вид накопителя: HDD; Интерфейс подключения: SATA 6 Гбит/с. | Объем HDD: не менее 1000 Гбайт; Скорость вращения шпинделя: не менее 7200 об/мин. |
|  |  |  |  | 7. Предустановленная лицензионная операционная система: |  |
|  |  |  |  | - предназначена для установки на рабочие станции (стационарные персональные компьютеры, подключаемые к локальной вычислительной сети); - допускает коммерческое использование; - обеспечивает возможность присоединения к домену и/или службе каталогов, включая службу каталогов Active Directory, с полной поддержкой средств централизованного управления через групповые политики; - включает возможность использования интернет-браузера с поддержкой HTML5 и протокола Secure Sockets Layer (SSL); - обеспечивает полную поддержку современных стандартов, в том числе стандарта чтения DVD-дисков UDF 2.60, стандарта форматирования записываемых DVD для файловой системы FAT32, интерфейса DirectX 12, а также стандартов Infrared Data Association (IrDA), стандарта беспроводной связи IEEE 802.11, «Wi-Fi», Universal Serial Bus 3.2 (USB 3.2) и шины IEEE1394; - поддерживает средства шифрования жестких дисков и переносных носителей информации, в том числе с интерфейсом USB; - включает возможность использования пользовательского интерфейса на разных языках (включая русский и английский языки); - включает возможность использования компонентов ActiveX без использования эмуляторов; - возможность многократной активации ключа: есть; - срок действия лицензии на использование операционной системы: бессрочная. | XXXXXXXXXXX |
| 8. | Системный блок № 2 | 8 | Шт | 1. Корпус: |  |
|  |  |  |  | Типоразмер: Midi-Tower; Дополнительный вентилятор охлаждения: есть; Размер дополнительного вентилятора охлаждения: 120 мм х 120 мм; Материал корпуса: сталь; Наличие аудио входа/выхода на лицевой панели: есть. | Количество внутренних 3.5" отсеков для фиксированных HDD: не менее 2; Толщина стенок: не менее 0,5 мм; Количество дополнительных вентиляторов охлаждения: не менее 1; Количество разъемов USB Type A версии 3.1 на лицевой панели: не менее 2. |
|  |  |  |  | 2. Блок питания: |  |
|  |  |  |  | Расположение блока питания: горизонтальное; Поддержка стандарта 80 PLUS: есть; Охлаждение блока питания: 1 вентилятор (на нижней стенке). | Мощность: не менее 650 Вт; Количество разъемов питания SATA: не менее 4; Размер вентилятора: 120 мм х 120 мм или 140 мм х 140 мм. |
|  |  |  |  | 3. Материнская плата: |  |
|  |  |  |  | Поддержка многоядерных процессоров: есть; Тип памяти: DDR4; Поддержка PCI Express 3.0: есть; Поддержка двухканального режима памяти: есть; Наличие слота М.2: есть; Интегрировано: - звуковая карта; - контроллер Ethernet – 10/100/1000 Мбит/с; Разъемы на задней панели: - аудио вход/выход; - RJ-45; - VGA (D-Sub), HDMI. | Количество слотов PCI-E x1: не менее 2; Количество слотов PCI-E x16: не менее 1; Максимальный объем памяти: не менее 32 Гбайт; Количество слотов памяти: не менее 2; Максимальная частота памяти: не менее 2666 МГц; Количество разъемов SATA 6 Гбит/с: не менее 4; Количество разъемов USB Type A версии 3.0 на задней панели: не менее 2; Общее количество разъемов USB Type A на задней панели: не менее 4. |
|  |  |  |  | 4. Процессор: |  |
|  |  |  |  | Наличие активного охлаждения: есть; Тип поддерживаемой памяти: DDR4; Количество каналов памяти: 2. | Количество ядер: не менее 4; Тактовая частота (номинальная, при настройках программы управления материнской платы по умолчанию, без учета технологий автоматического увеличения частоты ядер): не менее 3600 МГц; Техпроцесс: не более 14 нм; Объем кэша L2: не менее 1 Мбайт; Объем кэша L3: не менее 8 Мбайт; Максимальная частота памяти: не менее 2666 МГц. |
|  |  |  |  | 5. Видеоадаптер: |  |
|  |  |  |  | Интерфейс подключения: PCI-E x16; Версия PCI Express: 3.0; Активное охлаждение: есть; Поддержка DirectX версии 12.0: есть; Разъемы для подключения монитора: DisplayPort, HDMI, DVI-D. | Объем видеопамяти: не менее 2 Гбайт; Разрядность шины видеопамяти: не менее 64 бит; Частота видеопамяти: не менее 6000 МГц; Частота графического процессора: не менее 1200 МГц; Поддержка версии OpenGL: не ниже 4.5; Техпроцесс: не более 14 нм; Тип видеопамяти: GDDR5 или GDDR6; Количество вентиляторов охлаждения: не менее 1; Количество одновременно поддерживаемых мониторов: не менее 3. |
|  |  |  |  | 6. Оперативная память: |  |
|  |  |  |  | Объем оперативной памяти: 2 модуля по 8 Гбайт; Тип: DDR4. | Тактовая частота: не менее 2666 МГц. |
|  |  |  |  | 7. Накопитель № 1: |  |
|  |  |  |  | Вид накопителя: SSD. | Объем SSD: не менее 240 Гбайт. |
|  |  |  |  | 8. Накопитель № 2: |  |
|  |  |  |  | Вид накопителя: HDD; Форм-фактор: 3.5"; Интерфейс подключения: SATA 6 Гбит/с; Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин. | Объем HDD: не менее 1000 Гбайт; Объем буферной памяти: не менее 64 Мбайт. |
|  |  |  |  | 9. Предустановленная лицензионная операционная система: |  |
|  |  |  |  | - предустановлена на накопитель № 1 (пп. 7); - предназначена для установки на рабочие станции (стационарные персональные компьютеры, подключаемые к локальной вычислительной сети); - допускает коммерческое использование; - обеспечивает возможность присоединения к домену и/или службе каталогов, включая службу каталогов Active Directory, с полной поддержкой средств централизованного управления через групповые политики; - включает возможность использования интернет-браузера с поддержкой HTML5 и протокола Secure Sockets Layer (SSL); - обеспечивает полную поддержку современных стандартов, в том числе стандарта чтения DVD-дисков UDF 2.60, стандарта форматирования записываемых DVD для файловой системы FAT32, интерфейса DirectX 12, а также стандартов Infrared Data Association (IrDA), стандарта беспроводной связи IEEE 802.11, «Wi-Fi», Universal Serial Bus 3.2 (USB 3.2) и шины IEEE1394; - поддерживает средства шифрования жестких дисков и переносных носителей информации, в том числе с интерфейсом USB; - включает возможность использования пользовательского интерфейса на разных языках (включая русский и английский языки); - включает возможность использования компонентов ActiveX без использования эмуляторов; - возможность многократной активации ключа: есть; - срок действия лицензии на использование операционной системы: бессрочная. | XXXXXXXXXXX |
| 9. | Системный блок № 3 | 13 | Шт | 1. Корпус: |  |
|  |  |  |  | Типоразмер: Midi-Tower; Дополнительный вентилятор охлаждения: есть; Размер дополнительного вентилятора охлаждения: 120 мм х 120 мм; Материал корпуса: сталь; Наличие аудио входа/выхода на лицевой панели: есть. | Количество внутренних 3.5" отсеков для фиксированных HDD: не менее 2; Толщина стенок: не менее 0,5 мм; Количество дополнительных вентиляторов охлаждения: не менее 1; Количество разъемов USB Type A версии 3.1 на лицевой панели: не менее 2. |
|  |  |  |  | 2. Блок питания: |  |
|  |  |  |  | Расположение блока питания: горизонтальное; Поддержка стандарта 80 PLUS: есть; Охлаждение блока питания: 1 вентилятор (на нижней стенке). | Мощность: не менее 650 Вт; Количество разъемов питания SATA: не менее 4; Размер вентилятора: 120 мм х 120 мм или 140 мм х 140 мм. |
|  |  |  |  | 3. Материнская плата: |  |
|  |  |  |  | Поддержка многоядерных процессоров: есть; Тип памяти: DDR4; Поддержка PCI Express 3.0: есть; Поддержка двухканального режима памяти: есть; Наличие слота М.2: есть; Интегрировано: - звуковая карта; - контроллер Ethernet – 10/100/1000 Мбит/с; Разъемы на задней панели: - аудио вход/выход; - RJ-45; - VGA (D-Sub), HDMI. | Количество слотов PCI-E x1: не менее 2; Количество слотов PCI-E x16: не менее 1; Максимальный объем памяти: не менее 32 Гбайт; Количество слотов памяти: не менее 2; Максимальная частота памяти: не менее 2666 МГц; Количество разъемов SATA 6 Гбит/с: не менее 4; Количество разъемов USB Type A версии 3.0 на задней панели: не менее 2; Общее количество разъемов USB Type A на задней панели: не менее 4. |
|  |  |  |  | 4. Процессор: |  |
|  |  |  |  | Наличие активного охлаждения: есть; Тип поддерживаемой памяти: DDR4; Количество каналов памяти: 2. | Количество ядер: не менее 4; Тактовая частота (номинальная, при настройках программы управления материнской платы по умолчанию, без учета технологий автоматического увеличения частоты ядер): не менее 3600 МГц; Техпроцесс: не более 14 нм; Объем кэша L2: не менее 1 Мбайт; Объем кэша L3: не менее 8 Мбайт; Максимальная частота памяти: не менее 2666 МГц. |
|  |  |  |  | 5. Видеоадаптер: |  |
|  |  |  |  | Интерфейс подключения: PCI-E x16; Версия PCI Express: 3.0; Активное охлаждение: есть; Поддержка DirectX версии 12.0: есть; Разъемы для подключения монитора: DisplayPort, HDMI, DVI-D. | Объем видеопамяти: не менее 2 Гбайт; Разрядность шины видеопамяти: не менее 64 бит; Частота видеопамяти: не менее 6000 МГц; Частота графического процессора: не менее 1200 МГц; Поддержка версии OpenGL: не ниже 4.5; Техпроцесс: не более 14 нм; Тип видеопамяти: GDDR5 или GDDR6; Количество вентиляторов охлаждения: не менее 1; Количество одновременно поддерживаемых мониторов: не менее 3. |
|  |  |  |  | 6. Оперативная память: |  |
|  |  |  |  | Объем оперативной памяти: 2 модуля по 16 Гбайт; Тип: DDR4. | Тактовая частота: не менее 2666 МГц. |
|  |  |  |  | 7. Накопитель № 1: |  |
|  |  |  |  | Вид накопителя: SSD. | Объем SSD: не менее 240 Гбайт. |
|  |  |  |  | 8. Накопитель № 2: |  |
|  |  |  |  | Вид накопителя: HDD; Форм-фактор: 3.5"; Интерфейс подключения: SATA 6 Гбит/с; Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин. | Объем HDD: не менее 1000 Гбайт; Объем буферной памяти: не менее 64 Мбайт. |
| 10. | Монитор, 5:4 | 6 | Шт | Тип: жидкокристаллический; Физическое разрешение матрицы: 1280 х 1024 пикселей; Размер диагонали экрана: 19 дюймов; Соотношение сторон экрана: 5:4; Управление монитором: механические кнопки; Наличие сенсорных кнопок: нет; Регулировка подставки по высоте: есть; Блок питания: встроенный; Интерфейс DVI: есть; Интерфейс VGA (D-Sub): есть. В комплекте: - Кабель питания; - Кабель VGA (Male) – VGA (Male) (длина 1,8 м). | Яркость: не менее 250 кд/м2; Контрастность: не менее 1000:1; Динамическая контрастность: не менее 12 миллионов:1; Минимальная ширина рамки вокруг экрана (минимальное расстояние от края экрана до внешнего края корпуса монитора): не менее 7 мм; Время отклика: не более 6 мс; Максимальный угол обзора по вертикали: не менее 178º; Максимальный угол обзора по горизонтали: не менее 178º. |
| 11. | Монитор, VA, 16:9 | 1 | Шт | Соотношение сторон: 16:9; Тип матрицы экрана: VA; Входы: DVI-D, VGA; В комплекте: - Кабель питания; - Кабель VGA (Male) – VGA (Male) (длина 1,8 м). | Размер диагонали: не менее 23 дюймов; Разрешение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей; Яркость: не менее 250 кд/м2; Контрастность: не менее 3000:1; Время отклика: не более 5 мс; Максимальное количество цветов: не менее 16,7 млн. |
| 12. | Монитор, IPS, 16:9 № 1 | 6 | Шт | Соотношение сторон: 16:9; Тип матрицы экрана: IPS; Наличие разъема для наушников: есть; Входы: HDMI, DisplayPort, VGA; В комплекте: - Кабель питания; - Кабель HDMI (Male) – HDMI (Male) (длина 1,8 м); - Кабель DisplayPort (Male) – DisplayPort (Male) (длина 1,8 м); - Кабель VGA (Male) – VGA (Male) (длина 1,8 м). | Размер диагонали: не менее 23 дюймов; Разрешение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей; Яркость: не менее 250 кд/м2; Контрастность: не менее 1000:1; Время отклика: не более 5 мс; Максимальное количество цветов: не менее 16,7 млн. |
| 13. | Монитор, IPS, 16:9 № 2 | 1 | Шт | Соотношение сторон: 16:9 Наличие изогнутого экрана: нет; Наличие разъема для наушников: есть; Тип матрицы экрана: IPS; Входы: HDMI, DisplayPort; В комплекте: - Кабель питания; - Кабель DisplayPort (Male) – DisplayPort (Male); - Кабель HDMI (Male) – HDMI (Male). | Размер диагонали: не менее 27 дюймов; Разрешение экрана: не менее 2556 х 1440 пикселей; Максимальная частота обновления кадров: не менее 75 Гц; Яркость: не менее 250 кд/м2; Контрастность: не менее 1000:1; Время отклика: не более 4 мс; Максимальное количество цветов: не менее 16,7 млн. |
| 14. | 4К видеокамера | 2 | Шт | Широкоформатный режим съемки: есть; Режим ночной съемки: есть; Стабилизатор изображения: оптический; Наличие фоторежима: есть; Возможность фотосъемки в режиме видеосъемки: есть; Наличие автоматической фокусировки: есть; Наличие ручной фокусировки: есть; Наличие фокусировки по лицу: есть; Наличие видоискателя: есть; Наличие сенсорного жидкокристаллического дисплея: есть; Возможность повернуть дисплей на 180º: есть; Наличие NFC-модуля: есть; Наличие Wi-Fi-модуля: есть; Тип матрицы: CMOS; Наличие многоинтерфейсного разъема (башмака), для крепления принадлежностей (вспышка, внешний микрофон): есть; Наличие входа Jack 3,5 для подключения микрофона: есть; Наличие выхода Jack 3,5 для подключения наушников: есть; Наличие интерфейса USB: есть; Наличие интерфейса HDMI: есть; Поддержка карт памяти SD, SDHC, SDXC: есть; Возможность записи 5.1-канального звука с помощью встроенного микрофона: есть; Комплектация: 1. Видеокамера – 1 шт.; 2. Адаптер переменного тока с кабелем питания – 1 шт.; 3. Оригинальный* аккумулятор – 2 шт.; 4. Кабель HDMI – 1 шт.; 5. Кабель USB для подключения к компьютеру – 1 шт.; 6. Руководство пользователя на русском языке – 1 шт. | Максимальное разрешение видеосъемки: не менее 3840 х 2160 пикселей; Максимальное разрешение фотосъемки: не менее 3840 х 2160 пикселей; Минимальное освещение: не более 6 Люкс; Диагональ сенсорного жидкокристаллического дисплея: не менее 3 дюймов; Скорость записи при разрешении 3840 х 2160: не менее 30 кадров/с; Скорость записи при разрешении 1920 х 1080: не менее 60 кадров/с; Количество эффективных мегапикселей: не менее 8,29; Физический размер матрицы: не менее 1/2,5"; Оптическое увеличение: не менее 20х; Цифровое увеличение: не менее 250х; Минимальное фокусное расстояние: не более 4,4 мм; Максимальное фокусное расстояние: не менее 88 мм; Максимальное значение диафрагмы: не менее f/2,0; Минимальное значение диафрагмы: не более f/3,8. |
| 15. | Микросервер | 1 | Шт | 1. Общие характеристики: |  |
|  |  |  |  | Тип корпуса: Tower; Наличие дополнительного вентилятора охлаждения: есть; Наличие RAID-контроллера: есть; Поддержка RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10: есть; Наличие шнура питания: есть; Наличие руководства пользователя: есть. | Количество дополнительных вентиляторов охлаждения: не менее 1; Количество разъемов USB Type A версии 3.0: не менее 2; Общее количество разъемов USB Type A: не менее: 6; Количество разъемов D-Sub (VGA): не менее 1; Количество разъемов DisplayPort: не менее 2; Количество сетевых интерфейсов GigabitEthernet (RJ-45): не менее 4. |
|  |  |  |  | 2. Блок питания: |  |
|  |  |  |  | XXXXXXXXXXX | Количество установленных блоков питания: не менее 1; Мощность установленного блока питания: не менее 180 Вт. |
|  |  |  |  | 3. Процессор: |  |
|  |  |  |  | Количество установленных процессоров: 1; Тип процессора: серверный; Интегрированное графическое ядро: есть; Тип поддерживаемой памяти: DDR4. | Количество ядер: не менее 4; Тактовая частота (номинальная, при настройках программы управления материнской платы по умолчанию, без учета технологий автоматического увеличения частоты ядер): не менее 3400 МГц; Объем кэша L2: не менее 1 Мбайт; Объем кэша L3: не менее 8 Мбайт; Максимальная частота памяти: не менее 2666 МГц. |
|  |  |  |  | 4. Оперативная память: |  |
|  |  |  |  | Тип: DDR4; Количество слотов оперативной памяти: 2. | Объем оперативной памяти: не менее 16 Гбайт; Максимальная частота памяти: не менее 2666 МГц; Максимальный объем оперативной памяти: не менее 32 Гбайт. |
|  |  |  |  | 5. Накопители: |  |
|  |  |  |  | Форм-фактор: 3,5"; Интерфейс подключения: SATA 6 Гбит/с; Вид установленных накопителей: HDD. | Максимальное количество устанавливаемых накопителей: не менее 4; Количество установленных накопителей HDD: не менее 4; Объем каждого установленного накопителя HDD: не менее 1000 Гбайт; Объем буферной памяти каждого установленного накопителя HDD: не менее 64 Мбайт; Скорость вращения шпинделя каждого установленного накопителя HDD: не менее 7200 об/мин. |

* – Аккумулятор является оригинальным, если аккумулятор и оборудование, на котором он используется, имеют одинаковый товарный знак.

2. Общие требования и условия поставки товара:

1) 	Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2) Товар должен быть не ранее 2020 года выпуска.

3) Место поставки: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 57-а.

4) Минимальный гарантийный срок Производителя на товар – 12 месяцев. Минимальный гарантийный срок Поставщика на товар – 24 месяцев.

5) 	Установленная операционная система должна быть: активированная, лицензионная (позиции № 1 – 5, № 7 – 8 Технического задания). Установка и активация лицензионной операционной системы Поставщиком товара (позиция № 6 Технического задания) не допускается.

6) 	Электронные ключи для лицензионной операционной системы в течение срока поставки товара отправляются на электронный адрес: … .