Техническое задание

| Наименование работ | Технические характеристики работы | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по текущему ремонту кабинетов № 402, № 407, компьютерного класса № 406 и аудитории № 409 | Выполнение работ осуществляется в соответствии с настоящим техническим заданием и: – Проектом договора (Приложение № 1 к документации об аукционе); – Требованиями к товару, используемому при выполнении работ (Приложение № 3 к документации об аукционе); - Локальной сметой № 11-1 (Приложение № 6-1 к документации об аукционе); - Локальной сметой № 12-1 (Приложение № 6-2 к документации об аукционе); - Локальной сметой № 21 (Приложение № 6-3 к документации об аукционе); - Локальной сметой № 22 (Приложение № 6-4 к документации об аукционе); - Эскизом № 1 (Приложение № 7-1 к документации об аукционе); - Эскизом № 2 (Приложение № 7-2 к документации об аукционе); - Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Сводом правил СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87; - Сводом правил СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87; - Сводом правил СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85; - Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; - Приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»; - ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»; - ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»; - ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»; - ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»; - ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия»; - ГОСТ Р 50571.16-2019/МЭК 60364-6:2016 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания»; - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) 6-ое издание (утв. Минэнерго СССР) и 7-ое издание (утв. Минтопэнерго РФ 6 октября 1999 г.); приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002 г. № 204; приказом Минэнерго РФ от 9 апреля 2003 г. № 150; приказом Минэнерго РФ от 20 мая 2003 г. № 187; приказом Минэнерго РФ от 20 июня 2003 г. № 242. 2. Товары и материалы, используемые при выполнении работ, соответствуют: - Требованиям к товарам, используемому при выполнении работ (Приложение № 3 к документации об аукционе); - Локальной смете № 11-1 (Приложение № 6-1 к документации об аукционе); - Локальной смете № 12-1 (Приложение № 6-2 к документации об аукционе); - Локальной смете № 21 (Приложение № 6-3 к документации об аукционе); - Локальной смете № 22 (Приложение № 6-4 к документации об аукционе); - Эскизу № 1 (Приложение № 7-1 к документации об аукционе); - Эскизу № 2 (Приложение № 7-2 к документации об аукционе). 3. Место выполнения работ: кабинеты № 402, № 407, компьютерный класс № 406 и аудитория № 409, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129. 4. Установка дверных и оконных блоков: - Оконный блок – 3 шт. (белого цвета) – Эскиз № 2 (Приложение № 7-2 к документации об аукционе). Блоки изготавливаются с обязательными замерами дверных и оконных проемов по месту установки блоков (Подрядчик обязательно уточняет размеры оконных и дверных блоков по месту установки изделий). Блоки устанавливаются в проемы, подготовленные силами Подрядчика для установки блоков. Оконные блоки устанавливаются с цельными (не состыкованными) пластиковыми подоконниками белого цвета. Крепление выполняется скобами на распорные дюбели. Отделка внутренних откосов выполняется цельной пластиковой панелью белого цвета. Подрядчик устанавливает цельные нащельники и накладки белого цвета. Гидроизоляция, теплоизоляция, пароизоляция, герметизация выполняются Подрядчиком по периметру оконных блоков, в местах соединения со стеной. Открывание створок оконных блоков в двух плоскостях (полностью и частично для проветривания) в местах, указанных на Эскизе № 2 (Приложение № 7-2 к документации об аукционе). Демонтаж старых дверных и оконных блоков выполняется Подрядчиком с минимальными повреждениями откосов и отделки внутренних стен помещения и наружных стен здания. В случае повреждения отделки внутренних стен помещения и наружных стен – Подрядчик восстанавливает нарушенную отделку собственными силами, за свой счет. 5. Для выполнения работ, предусмотренных в пунктах 100, 101, 102 Локальной сметы № 11-1 (Приложение № 6-1 к документации об аукционе), в пунктах 133, 134, 135 Локальной сметы № 12-1 (Приложение № 6-2 к документации об аукционе) и в пунктах 130, 131, 132 Локальной сметы № 22 (Приложение № 6-4 к документации об аукционе), в соответствии с пунктом 39.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (далее – Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок), Подрядчик должен иметь электролабораторию, зарегистрированную в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем федеральный государственный энергетический надзор, либо привлечь к выполнению работ по договору субподрядчика, имеющего такую электролабораторию. Перечень разрешенных видов испытаний и измерений электролаборатории должен включать: – измерение сопротивления изоляции кабельных и других линий, напряжением до 1 кВ; – замеры полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; – проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами. Указанные работы выполняются в соответствии с главой XXXIX Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, результаты замеров оформляются в соответствии с ГОСТ Р 50571.16-2019/МЭК 60364-6:2016 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания». | На основании Локальных смет № 11-1, № 12-1, № 21, № 22 (Приложения № 6-1, № 6-2, № 6-3, № 6-4 к документации об аукционе) |

Требования к товару, используемому при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара | Описание товара, используемого при выполнении работ (наименование характеристик, комплектующих) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Неизменяемый показатель | Максимальное и/или минимальное значение изменяемого показателя (точное значение показателя устанавливает Подрядчик при выполнении работ) |
| 1. | Ламинат Локальная смета № 11-1, п. 27 | Класс нагрузки (по ГОСТ 32304-2013): 33; Устойчивость к воздействию влаги: есть; Тип соединения (по ГОСТ 32304-2013): замковый; Обработка кромок: покрытие на основе воска. | Толщина элемента: не менее 12 мм. |
| 2. | Подвесная система подвесного потолка Локальная смета № 11-1, п. 37; Локальная смета № 12-1, п. 50; Локальная смета № 21, п. 42; Локальная смета № 22, п. 51 | Профиль: Т-образный; Материал несущих и поперечных профилей: оцинкованная сталь с покрытием белого цвета; Ширина несущих профилей: 24 мм; Ширина поперечных профилей: 24 мм. | Высота несущих профилей: не менее 32 мм; Высота поперечных профилей: не менее 26 мм; Несущая способность подвесной системы: не менее 10 кг/м2. |
| 3. | Плиты подвесного потолка Локальная смета № 11-1, п. 37; Локальная смета № 12-1, п. 50; Локальная смета № 21, п. 42; Локальная смета № 22, п. 51 | Материал плиты: минеральное волокно; Цвет плиты: белый. | Удельный вес плиты: не менее 3 кг/м2, но не более 5 кг/м2; Номинальный размер плиты: не более 600 мм × 600 мм; Толщина плиты: не менее 12 мм. |
| 4. | Радиатор №1 Локальная смета № 11-1, п. 59; Локальная смета № 12-1, п. 83 | Конструктивное исполнение: секционный биметаллический; Цвет: белый; Количество секций: 12; В комплекте: - кран для спуска воздуха - 1 шт.; - гайка - 4 шт. Соответствует требованиям ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия». | Мощность (номинальный тепловой поток) 1 секции: не менее 139 Вт; Максимальная температура теплоносителя: не ниже + 110°С; Высота: не более 415 мм; Максимальное рабочее давление: не менее 2 МПа. |
| 5. | Светильник светодиодный Локальная смета № 11-1, п. 99; Локальная смета № 12-1, п. 132; Локальная смета № 21, п. 114; Локальная смета № 22, п. 129 | Тип товара: светодиодный светильник, универсальный (встраиваемый, накладной)*; Номинальная частота: 50 Гц; Максимальное значение коэффициента пульсации светового потока: 1%; Конструкция светильника: цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, разработанный под светодиоды, блок питания находится внутри корпуса светильника; Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69): УХЛ4; Минимальное значение индекса цветопередачи (CRI): 80; Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ 12.2.007.0-75): I; Присоединение (по ГОСТ 17557-88): через самозажимную клеммную колодку; Источник питания по ЭМС (электромагнитной совместимости) соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р 51514-2013 (МЭК 61547:2009), ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009), ГОСТ 30804.3.3-2013; Светорассеивающее стекло: оптический светостабилизированный поликарбонат с рифлёной поверхностью «микропризма» с защитой от ультрафиолетового излучения, отсутствие слепящего эффекта; Соответствует требованиям ГОСТ Р 54814-2018 «Светодиоды и светодиодные модули для общего освещения и связанное с ними оборудование. Термины и определения». | Габаритные размеры: - ширина: не менее 592 мм, но не более 597 мм; - глубина: не менее 592 мм, но не более 597 мм; - высота: не менее 40 мм, но не более 57 мм; Цветовая температура: не менее 4000 К, но не более 5300 К; Диапазон напряжения питания: - нижняя граница: не более 176 В; - верхняя граница: не менее 264 В; Диапазон рабочих температур: - нижняя граница: не выше +1°C; - верхняя граница: не ниже +40°C; Полная потребляемая мощность: не более 36 Вт; Световой поток с учетом всех потерь: не менее 3400 Лм; Ресурс работы светильника: не менее 50 000 ч; Степень защиты от проникновения пыли, твердых тел и влаги (по ГОСТ 14254-2015): не ниже IP20. |
| 6. | Линолеум Локальная смета № 12-1, п. 37; Локальная смета № 21, п. 24; Локальная смета № 22, п. 33 | Тип: коммерческий гетерогенный; Класс: 34/43; Класс пожарной опасности (по Федеральному закону № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»): КМ2. | Толщина линолеума: не менее 2 мм; Толщина защитного лицевого слоя (без учета дополнительного защитного покрытия): не менее 0,7 мм; Ширина рулона: не менее 2 м. |
| 7. | Блок дверной № 1 Локальная смета № 12-1, п. 52 | Назначение изделия: для внутренних помещений; Конструктивное исполнение: двухпольный, с порогом; Размер дверного проема, в который устанавливается дверной блок: 1200 мм × 2250 мм; Внутреннее заполнение дверных полотен: утеплитель; Вид отделки изделия: полимерно-порошковая окраска цвета «медь» и ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) со стороны кабинета; Наличие трех наружных шарниров (на створку) на опорных подшипниках: есть; Запирающий прибор № 1: врезной замок с цилиндровым механизмом; Запирающий прибор № 2: врезной замок с сувальдным механизмом; Тип дверной ручки: нажимная; Цвет ручки: «медь»; Число контуров уплотнения в притворе: 2; Размер профильной трубы дверной коробки (с порогом): 50 мм × 25 мм; Размер профильной трубы наличника дверной коробки: 50 мм × 25 мм; Соответствует требованиям: - ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия»; - ГОСТ 9.410-88 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы»; - ГОСТ 5089-2011 «Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия». | Толщина стенки профильной трубы дверной коробки: не менее 2 мм; Толщина стенки профильной трубы наличника дверной коробки: не менее 2 мм; Толщина внешнего листа дверного полотна: не менее 1,5 мм. |
| 8. | Блок дверной № 2 Локальная смета № 21, п. 45 | Назначение изделия: для внутренних помещений; Конструктивное исполнение: двухпольный, с порогом; Размер дверного проема, в который устанавливается дверной блок: 1500 мм × 2300 мм; Внутреннее заполнение дверных полотен: утеплитель; Вид отделки изделия: полимерно-порошковая окраска цвета «медь» и ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) со стороны кабинета; Наличие трех наружных шарниров (на створку) на опорных подшипниках: есть; Запирающий прибор № 1: врезной замок с цилиндровым механизмом; Запирающий прибор № 2: врезной замок с сувальдным механизмом; Тип дверной ручки: нажимная; Цвет ручки: «медь»; Число контуров уплотнения в притворе: 2; Размер профильной трубы дверной коробки (с порогом): 50 мм × 25 мм; Размер профильной трубы наличника дверной коробки: 50 мм × 25 мм; Соответствует требованиям: - ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия»; - ГОСТ 9.410-88 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы»; - ГОСТ 5089-2011 «Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия». | Толщина стенки профильной трубы дверной коробки: не менее 2 мм; Толщина стенки профильной трубы наличника дверной коробки: не менее 2 мм; Толщина внешнего листа дверного полотна: не менее 1,5 мм. |
| 9. | Блок оконный Локальная смета № 21, п. 53 | Профиль оконного блока: |  |
|  |  | Материал оконного профиля: ПВХ (поливинилхлорид); Цвет: белый (окрашенный в массе); Наличие стальных вкладышей с антикоррозионным покрытием: есть; Вариант конструктивного исполнения изделия по направлению открывания створок: внутрь помещения; Класс по показателю приведенного сопротивления теплопередаче: Б1; Класс по показателю воздухо- и водопроницаемости: А; Класс по показателю звукоизоляции: Д; Класс по показателю общего коэффициента пропускания света: Б; Класс по показателю сопротивлению ветровой нагрузке: Г; Соответствует требованиям: - ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»; - ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»; - ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия». | Число внутренних камер по сечению профиля: не менее 3; Толщина стенок усилительных вкладышей поливинилхлоридных профилей: не менее 1,2 мм. |
|  |  | Стеклопакет оконного блока: |  |
|  |  | Тип: двухкамерный; Толщина стекла: 4 мм; Вид стекла: листовое бесцветное; Соответствует требованиям ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия». | Толщина стеклопакета: не менее 32 мм. |
|  |  | Комплект поворотно-откидных устройств: |  |
|  |  | Комплект поворотно-откидных устройств оконного блока состоит из: основного механизма, привода; угловых передач; ножниц; блокиратора ошибочного действия; верхней и нижней петлевых групп; запорной откидной планки; запорной ответной планки и дополнительных элементов (откидного запора; микролифта; фиксаторов открывания положения щелевого микропроветривания); Соответствует требованиям: - ГОСТ 30777-2012 «Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия»; - ГОСТ 538-2014 «Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия». | Число контуров уплотнения в притворах: не менее 2. |
| 10. | Радиатор №2 Локальная смета № 21, п. 73; Локальная смета № 22, п. 87 | Конструктивное исполнение: секционный биметаллический; Цвет: белый; Количество секций: 10; В комплекте: - кран для спуска воздуха - 1 шт.; - гайка - 4 шт. Соответствует требованиям ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия». | Мощность (номинальный тепловой поток) 1 секции: не менее 190 Вт; Максимальная температура теплоносителя: не ниже + 110°С; Высота: не более 570 мм; Максимальное рабочее давление: не менее 2 МПа. |
| 11. | Блок дверной №3 Локальная смета № 22, п. 54 | Назначение изделия: для внутренних помещений; Конструктивное исполнение: двухпольный, с порогом; Размер дверного проема, в который устанавливается дверной блок: 1450 мм × 2200 мм; Внутреннее заполнение дверных полотен: утеплитель; Вид отделки изделия: полимерно-порошковая окраска цвета «медь» и ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) со стороны кабинета; Наличие трех наружных шарниров (на створку) на опорных подшипниках: есть; Запирающий прибор № 1: врезной замок с цилиндровым механизмом; Запирающий прибор № 2: врезной замок с сувальдным механизмом; Тип дверной ручки: нажимная; Цвет ручки: «медь»; Число контуров уплотнения в притворе: 2; Размер профильной трубы дверной коробки (с порогом): 50 мм × 25 мм; Размер профильной трубы наличника дверной коробки: 50 мм × 25 мм; Соответствует требованиям: - ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия»; - ГОСТ 9.410-88 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы»; - ГОСТ 5089-2011 «Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия». | Толщина стенки профильной трубы дверной коробки: не менее 2 мм; Толщина стенки профильной трубы наличника дверной коробки: не менее 2 мм; Толщина внешнего листа дверного полотна: не менее 1,5 мм. |

*встраиваемый - устанавливается в конструкцию подвесного потолка;

накладной - устанавливается на поверхности потолка, стены;

ПВХ – поливинилхлорид.

Применяемые при выполнении работ товары должны быть новыми (товары, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).