Технические характеристики флоуриметра «Фотон-10»:

| Длина волны света, возбуждающего замедленную флоуресценцию (ЗФ), нм. | 480 ± 20 |
| --- | --- |
| Длина волны света, возбуждающего быструю флоуресценцию (БФ), нм. | 520 ± 20 |
| Спектральный диапазон регистрации ЗФ и БФ, нм. | 680 - 750 |
| Максимальная интенсивность возбуждающего ЗФ, Вт/м2 | 300 |
| Максимальная интенсивность возбуждающего БФ, Вт/м2 | 5 |
| Диапазон изменения интенсивности ЗФ и БФ, относительных единиц | 0 - 4095 |
| Диапазон изменения интенсивности света, возбуждающего ЗФ, % | 0 - 100 |
| Диапазон изменения интенсивности света, возбуждающего БФ, % | 0 - 100 |
| Диапазон изменения длительности импульсов света, возбуждающего ЗФ, мс | 0 - 50 |
| Диапазон изменения длительности темновых промежутков между импульсами возбуждающего света, которые регистрируются БФ и ЗФ, мс | 0 - 200 |
| Воспроизводимость измерения интенсивности БФ и ЗФ, % | 20 |
| Отклонение от линейности показаний интенсивности БФ и ЗФ, %, не более | ± 10 |
| Число кювет в приборе, шт. | 25 |
| Объем кюветы, мл. | 4 |
| Объем анализируемой пробы, мл. | 1 - 3 |
| Диаметр кюветы, мм. | 25 |
| Длительность цикла измерения (25 кювет), мин. | 2 - 3 |
| Хранение и обработка данных | Вывод данных на управляющий компьютер и обработка пакетом программ Microsoft Office®. |
| Питание, В / Гц. | 220±10% / 50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 30 |
| Габаритные размеры, мм | 410х310х210 |
| Масса, кг, не более | 8 |