ПРИМЕР

работы, ремонт

ПРИМЕР

работы, ремонт

УТВЕРЖДАЮ

__________________________

(должность)

__________________________

(подпись, ФИО)

«___» ____________________20___г.

| Обоснование цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) |  |
| --- | --- |
| Предмет закупки | Выполнение работ по текущему ремонту дачного домика № 1 базы отдыха ФГБОУ ВО «ЧелГУ» (текущий ремонт стен, пола, потолка, замена оконных блоков) |
| Цель закупки | Исполнение Плана выполнения работ по капитальному и текущему ремонтам помещений ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на 2022 год (в связи с многолетней эксплуатацией помещений и воздействия окружающей среды оконные блоки пришли в негодность (не плотное прилегание створок к коробкам, провисание створок). Дощатый пол провисает. Обшивка стен и потолка из ДВП имеет неровности. Обои отклеились и потемнели) |
| Метод формирования цены договора | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Для направления запроса потенциальным подрядчикам предварительно составлен локальный сметный расчет (смета). |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора (НМЦД) либо цены единицы товара, работы, услуги | Цена работ согласно предварительного локального сметного расчета (сметы) № 1 составила 100 000,00 рублей. Получены следующие коммерческие предложения: 1. Коммерческое предложение ООО «Спектр» от 06.05.2022 № 12 – 99 916,00 руб. 2. Коммерческое предложение ИП Семенов А.А. от 06.05.2022 № 10АП – 100 000,00 руб. 3. Коммерческое предложение ООО «ИЛВЕР» от 11.05.2022 № 1/250621 – 90 994,00 руб. |
| НМЦД либо расчет НМЦД | Цена договора: 90 994,00 рублей |
| Обоснование выбора конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Договор заключается с ООО «ИЛВЕР», предоставившим наименьшее ценовое предложение. ИНН 7452121500 |
| Структурное подразделение | Производственно-технический отдел |
| Руководитель структурного подразделения, составившего данное обоснование | Начальник производственно-технического отдела ___________ /Ефремова Наталья Анатольевна/ |
| Дата составления обоснования | 11.05.2022 |

Приложения к обоснованию:

1. Запрос коммерческих предложений от 04.05.2022 № 15 (см. пример ниже).

2. Локальный сметный расчет (смета) № 1 (приложение к запросу коммерческих предложений).

3. Эскиз № 1 (приложение к запросу коммерческих предложений).

4. Коммерческое предложение ООО «Спектр» от 06.05.2022 № 12.

5. Коммерческое предложение ИП Семенов А.А. от 06.05.2022 № 10АП.

6. Коммерческое предложение ООО «ИЛВЕР» от 11.05.2022 № 1/250621.

Данное обоснование является примером, в него могут быть внесены необходимые изменения.

| ПРИМЕР работы, ремонт ПРИМЕР работы, ремонт |  |
| --- | --- |
| МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») ул. Братьев Кашириных, 129, г. Челябинск, 454001 Тел. (351) 742-03-09; 799-71-01 Факс: (351) 742-09-25 E-mail: odou@csu.ru; http://www.csu.ru ОКПО 05121292, ОГРН 1027402324905, ИНН/КПП 7447012841/744701001 № 15 от «04» мая 2022 г. | Всем заинтересованным лицам |

# Запрос коммерческих предложений 
«Выполнение работ по текущему ремонту дачного домика № 1 базы отдыха ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

# Прошу предоставить ценовое предложение на выполнение работ в соответствии со следующими условиями:

1. Наименование Заказчика: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»).

2. Предмет закупки: выполнение работ по текущему ремонту дачного домика № 1 базы отдыха ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

3. Основные требования к Подрядчику (лицензия, СРО, аккредитация, наличие электролаборатории и т.д.): не установлены (указываются в случае установления таких требований в соответствии с законодательством Российской Федерации).

4. Место выполнения работ: Челябинская область, Аргаяшский р-н, д. Уразбаева, озеро Малое Миассово (база отдыха ФГБОУ ВО «ЧелГУ»: дачный домик № 1).

5. Объем выполняемых работ: согласно локальному сметному расчету (смете) № 1 (приложение к настоящему запросу).

6. Сроки выполнения работ: выполнение работ осуществляется с даты заключения Сторонами договора в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней (в срок выполнения работ включается время приемки Заказчиком выполненных работ). Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

7. Требования к выполняемым работам:

7.1. Выполнение работ осуществляется в соответствии с требованиями:

– Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»;

– ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»;

– ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»;

– ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия»;

– Свода правил СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

– Свода правил СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

– Свода правил СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

– Правил устройства электроустановок (утвержденных (6-ое и 7-ое издания): Минэнерго СССР; Минтопэнерго РФ от 6 октября 1999 г.; приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002 г. № 204; приказом Минэнерго РФ от 9 апреля 2003 г. № 150; приказом Минэнерго РФ от 20 мая 2003 г. № 187; приказом Минэнерго РФ от 20 июня 2003 г. № 242);

– Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. № 6).

7.2. Установка оконных блоков:

– Оконный блок – 2 шт. – Эскиз № 1 (приложение к настоящему запросу);

Блоки изготавливаются с обязательными замерами оконных проемов по месту установки блоков (Подрядчик обязательно уточняет размеры оконных блоков по месту установки изделий). Блоки устанавливаются в проемы, подготовленные силами Подрядчика для установки блоков. Блоки устанавливаются с цельными (не состыкованными) пластиковыми подоконниками белого цвета, цельным водоотливом из оцинкованной стали. Крепление выполняется скобами на шурупы. Подрядчик устанавливает цельные нащельники и накладки белого цвета. Гидроизоляция, теплоизоляция, пароизоляция, герметизация выполняются Подрядчиком по периметру оконных блоков, в местах соединения со стеной. Открывание створок в двух плоскостях (полностью и частично для проветривания) в местах, указанных на Эскизе № 1.

7.3. Применяемые при выполнении работ товары (материалы) должны быть новыми (товары, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), а также должны быть свободны от любых прав и притязаний третьих лиц (не находиться под залогом, запретом либо под арестом).

8. Основные условия исполнения договора:

8.1. Цена договора формируется с учетом всех расходов, связанных с предметом закупки, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

8.2. Оплата производится в российских рублях по факту сдачи Подрядчиком выполненных работ и их приемки Заказчиком в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

8.3. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества: гарантия на выполненные работы устанавливается на период не менее 36 (Тридцати шести) месяцев с даты приемки работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работ со стороны Заказчика или третьих лиц.

9. Срок предоставления ценовой информации: 16.05.2022. (не менее 2 рабочих дней от даты запроса)

10. Адрес предоставления ценовой информации: указывается адрес электронной почты и/или адрес предоставления коммерческих предложений.

Уведомляем Вас, что проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика.

Подпись, ФИО, должность ответственного за запрос коммерческих предложений

Данный запрос является примером, в него могут быть внесены необходимые изменения.